NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THEO HỌC PHẦN ĐÀO TẠO UAV
HP2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ UAV

(Căn cứ Quyết định 3906/QĐ-PKKQ ngày 16/07/2026 & Quyết định 2426/QĐ-BQP)
Chương trình: HẠNG A — ĐIỀU KHIỂN UAV TRONG VLOS (6 TÍN CHỈ / 140 GIỜ) — Môn 1: Kiến thức hàng không trong VLOS

• Kiến thức trọng tâm: 4 lực khí động học, 3 trục tọa độ (Roll/Pitch/Yaw), cấu tạo Multi-rotor & Fixed-wing, an toàn Pin LiPo, bộ điều khiển bay (FC), cảm biến IMU/GPS/La bàn, C2 link.
• Thống kê câu hỏi: Trắc nghiệm: 100 câu | Vấn đáp: 5 câu

I. NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (100 CÂU)

II. NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẤN ĐÁP (5 CÂU)

| ĐỊNH DANH | TIÊU CHUẨN SƯ PHẠM |  |  |  | NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN |  |  |  |  | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã ID (Item ID) | Đối tượng (Hạng) | Lĩnh vực (Module) | Bậc Bloom | Loại câu hỏi | Câu dẫn (Stem) | A | B | C | D | Đáp án |
| UAV-C-M2-001 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong trạng thái bay bằng và ổn định (không gia tốc), thành phần lực nâng khí động học (Lift) do hệ thống cánh quạt tạo ra phải tương đương với trọng lượng (Weight) của phương tiện bay để duy trì độ cao. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-002 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Theo nguyên lý cơ học bay, lực đẩy (Thrust) là thành phần lực có tác dụng kéo phương tiện bay về phía sau, hoạt động cùng chiều với lực cản (Drag) để giúp máy bay giảm tốc độ. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-003 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Lực cản (Drag) sinh ra do sự cản trở của không khí khi phương tiện bay di chuyển và luôn hoạt động ngược chiều với hướng bay của phương tiện. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-004 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trọng lượng (Weight) là lực kéo phương tiện bay hướng xuống dưới bề mặt trái đất do tác động của lực hấp dẫn và luôn hoạt động ngược chiều với lực nâng (Lift) trong chuyến bay bằng. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-005 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi phương tiện bay không người lái lơ lửng (hover) đứng yên tại một vị trí cố định trên không, tổng các lực tác động lên máy bay (lực nâng, lực cản, lực đẩy, trọng lượng) bằng 0. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-006 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nếu tốc độ bay của phương tiện bay tăng lên trong khi giữ nguyên góc tấn (Angle of Attack), lực nâng (Lift) sinh ra sẽ giảm đi. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-007 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Lực nâng (Lift) chỉ có thể được sinh ra khi có sự di chuyển tương đối của luồng không khí đi qua bề mặt khí động học của cánh quạt hoặc cánh máy bay. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-008 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để phương tiện bay bắt đầu chuyển động về phía trước và tăng tốc từ trạng thái lơ lửng, lực đẩy (Thrust) tạo ra bắt buộc phải nhỏ hơn lực cản (Drag). | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-009 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Lực cản ký sinh (Parasite drag) sinh ra do hình dáng và ma sát bề mặt của phương tiện bay sẽ tự động giảm xuống khi máy bay tăng tốc độ. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-010 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Sự phân bố trọng lượng không đồng đều làm dịch chuyển vị trí trọng tâm (CG) ra ngoài giới hạn thiết kế sẽ không gây ảnh hưởng đến tính ổn định của phương tiện bay. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-011 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi bạn đẩy cần điều khiển tiến về phía trước để phương tiện bay chúc mũi xuống và tăng tốc độ tiến lên, phương tiện đang thực hiện chuyển động quanh trục ngang (Lateral axis) gọi là Pitch. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-012 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để tránh một chướng ngại vật ở bên trái, Người lái điều khiển phương tiện bay nghiêng cánh sang phải (Roll). Chuyển động nghiêng này được thực hiện bằng cách xoay phương tiện quanh trục thẳng đứng (Vertical axis). | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-013 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong quá trình bay, nếu Khi có nhu cầu mũi của phương tiện bay xoay sang trái để camera hướng về phía mục tiêu mà không làm máy bay bị nghiêng, bạn đang thực hiện chuyển động Yaw quanh trục đứng (Vertical axis). | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-014 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Dù phương tiện bay thực hiện chuyển động ngóc mũi (Pitch), nghiêng cánh (Roll) hay xoay hướng (Yaw), cả ba trục chuyển động này đều luôn giao nhau tại một điểm duy nhất là trọng tâm (CG) của thiết bị. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-015 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi phương tiện bay đang bay bằng ổn định, nếu có một luồng gió mạnh thổi tạt ngang làm một bên cánh nâng lên cao hơn bên kia, đây là sự nhiễu loạn tác động đến chuyển động Roll quanh trục dọc. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-016 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi bay ở tốc độ cao, để thực hiện một vòng cua mượt mà và không bị trượt, người lái chỉ cần sử dụng duy nhất lệnh xoay mũi (Yaw) quanh trục đứng mà không cần tạo góc nghiêng (Roll). | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-017 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nếu người lái thực hiện lệnh ngóc mũi (Pitch up) quanh trục ngang trong khi giữ nguyên công suất động cơ, phương tiện bay sẽ ngay lập tức gia tốc và bay nhanh hơn về phía trước. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-018 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Sự phân bố tải trọng không đồng đều (như gắn camera lệch sang một bên) làm dịch chuyển trọng tâm (CG) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định của trục dọc (Roll) và trục ngang (Pitch). | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-019 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Hiện tượng mũi máy bay tự động xoay theo hướng gió thổi ngang (để hướng thẳng vào luồng gió tương đối) là một ví dụ của sự dịch chuyển quanh trục ngang (Lateral axis). | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-020 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Mọi sự thay đổi tư thế hay hướng bay của phương tiện bay không người lái trong không gian đều là kết quả của việc quay quanh một hoặc nhiều trục trong ba trục: Roll, Pitch, và Yaw. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-021 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Phương tiện bay đa rotor (Multi-rotor/Quadcopter) có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng và bay lơ lửng tại chỗ (hover), rất phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ như chụp ảnh, quay phim hoặc kiểm tra công trình trong không gian hẹp. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-022 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | UAV cánh bằng (Fixed-wing) không thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng tại một vị trí hẹp như đa rotor, nhưng bù lại chúng có ưu điểm bay với tốc độ cao hơn và thời gian hoạt động lâu hơn. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-023 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để thực hiện nhiệm vụ bay vào sát vách một tòa nhà chung cư cao tầng để kiểm tra chi tiết các vết nứt trên tường, UAV cánh bằng (Fixed-wing) là sự lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-024 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Phương tiện bay lai (Hybrid VTOL) là thiết bị kết hợp được cả khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng của dòng đa rotor và khả năng bay hành trình đường dài tiết kiệm năng lượng của dòng cánh bằng. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-025 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi chế tạo khung vỏ cho phương tiện bay, vật liệu sợi carbon (Carbon fiber) thường được ưu tiên sử dụng vì nó mang lại độ bền cơ học rất cao đồng thời giúp giảm trọng lượng đáng kể cho máy bay. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-026 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi sử dụng phương tiện bay được chế tạo bằng khung nhôm (Aluminum), người lái không cần lo lắng về sự cố biến dạng khung vỏ vì nhôm là kim loại cứng tuyệt đối và không bao giờ bị cong vênh khi có va chạm mạnh. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-027 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khung chữ H (H-frame) và khung chữ X (X-frame) là những kiểu thiết kế kết cấu hình phổ biến của dòng UAV đa rotor, trong đó khung chữ H thường cung cấp diện tích thân giữa rộng rãi hơn để lắp đặt pin và các thiết bị tải mang. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-028 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Sợi thủy tinh (Fiberglass) là vật liệu được sử dụng phổ biến để chế tạo thân vỏ của UAV cỡ nhỏ và trung bình vì nó có trọng lượng tương đối nhẹ và chi phí hợp lý, dù độ cứng không thể vượt trội như sợi carbon. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-029 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Vật liệu nhựa kỹ thuật (Plastic) thường được sử dụng làm khung vỏ cho các dòng UAV cỡ nhỏ hoặc đồ chơi vì đặc tính siêu nhẹ, tuy nhiên nó có nhược điểm là cản gió lớn và dễ bị giòn gãy, chịu lực kém hơn so với kim loại hoặc sợi composite. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-030 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Sự khác biệt cốt lõi giữa máy bay đa rotor (Multi-rotor) và máy bay lai (Hybrid VTOL) là máy bay lai không sử dụng bất kỳ cụm động cơ hay cánh quạt nào để nâng thẳng đứng mà cất cánh nhờ lực đẩy phản lực. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-031 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trên phương tiện bay đa rotor cơ bản (như quadcopter), tất cả các cụm động cơ và cánh quạt đều được thiết kế để quay cùng một chiều nhằm tạo ra lực đẩy nâng máy bay lên đồng đều nhất. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-032 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay, nếu bạn vô tình lắp cánh quạt được thiết kế vắt cho chiều quay kim đồng hồ (CW) vào động cơ đang quay ngược chiều (CCW), cánh quạt đó sẽ không thể sinh ra lực nâng, gây nguy cơ lật máy bay khi cất cánh. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-033 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nguyên lý hoạt động của cánh quạt trên UAV tương tự như bề mặt cánh máy bay (airfoil) xoay tròn, việc quay nhanh sẽ tạo ra luồng khí di chuyển cắt ngang bề mặt cánh, hình thành lực nâng (Lift) hướng lên trên. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-034 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi phương tiện bay đa rotor đang lơ lửng ổn định (hovering) tại một vị trí, tổng mô-men xoắn (torque) sinh ra từ các động cơ quay thuận và quay nghịch chiều kim đồng hồ sẽ tự động cân bằng và triệt tiêu lẫn nhau. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-035 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để phương tiện bay đa rotor thực hiện lệnh xoay mũi (Yaw) sang trái hoặc phải mà không thay đổi độ cao, hệ thống điều khiển trung tâm sẽ lập tức tăng tốc độ của tất cả các động cơ lên cùng một lúc. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-036 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trên máy bay trực thăng truyền thống (1 rotor chính), cánh quạt đuôi có chức năng cốt lõi là tạo ra lực đẩy ngang để chống lại và triệt tiêu mô-men xoắn sinh ra từ cánh quạt chính. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-037 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để điều hướng phương tiện bay đa rotor tiến về phía trước, hệ thống phải tự động tăng tốc độ vòng quay của các động cơ phía sau và giảm tốc độ động cơ phía trước, nhằm tạo ra góc nghiêng (Pitch) hướng lực đẩy về phía sau. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-038 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nếu một trong bốn động cơ của phương tiện bay Quadcopter (loại 4 cánh quạt) đột ngột hỏng và ngừng quay giữa không trung, ba động cơ còn lại sẽ tự động tăng tốc để bù đắp, giúp máy bay không bị rơi. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-039 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Bộ điều khiển tốc độ điện tử (ESC) là thành phần trung gian có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ bộ điều khiển bay (Flight Controller) để liên tục điều tiết dòng điện, qua đó thay đổi tốc độ quay của từng động cơ riêng biệt. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-040 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi tốc độ vòng quay của cánh quạt (RPM) được tăng lên thì lực đẩy sinh ra càng lớn, nhưng đồng thời mô-men xoắn phản lực tác động ngược lại vào thân máy bay sẽ tự động giảm đi. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-041 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Pin LiPo (Lithium Polymer) sử dụng trên phương tiện bay không người lái chứa chất điện phân dễ cháy và được nén dưới áp suất, do đó chúng có thể gây ra nguy cơ cháy nổ nếu bị lạm dụng hoặc bảo quản sai cách. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-042 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Sau khi kết thúc chuyến bay trong ngày, nếu dung lượng pin LiPo còn trên 50%, Người điều khiển nên sạc đầy lên 100% trước khi đem cất giữ trong nhiều ngày để đảm bảo pin luôn sẵn sàng cho lần sử dụng sau. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-043 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Ngay sau khi hạ cánh, dù viên pin LiPo vẫn còn đang rất nóng do quá trình xả dòng điện cao, người lái vẫn có thể cắm sạc ngay lập tức vào trạm sạc để tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-044 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong quá trình kiểm tra trước chuyến bay hoặc dung sạc, nếu phát hiện viên pin LiPo có dấu hiệu phồng rộp (balloon/swell) dù chỉ một chút, Người điều khiển bắt buộc phải ngừng sử dụng ngay lập tức và loại bỏ viên pin đó. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-045 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để bảo quản thiết bị bay và pin LiPo một cách tốt nhất trong mùa hè, nơi lý tưởng nhất là để chúng trong cốp xe ô tô đóng kín hoặc gara không có hệ thống làm mát để tránh tiếp xúc với độ ẩm. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-046 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Việc để pin LiPo trong tình trạng xả cạn kiệt (over-discharged) trong một thời gian dài có thể làm cho mạch bảo vệ rút cạn điện áp xuống dưới ngưỡng an toàn, khiến các bộ sạc thông thường không thể sạc lại được nữa. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-047 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi phương tiện bay đang hoạt động trên không, nếu hệ thống điều khiển báo động điện áp pin giảm xuống quá thấp, người lái cần phải tìm cách hạ cánh phương tiện bay càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ rơi rụng. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-048 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Các bộ pin LiPo thông minh hiện nay đều có mạch bảo vệ an toàn tuyệt đối, do đó người dùng có thể cắm sạc pin qua đêm hoặc đi ra ngoài làm việc khác mà không cần phải trực tiếp giám sát quá trình sạc. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-049 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Dù không bị va chạm hay rơi rốt vật lý, pin LiPo vẫn có thể xuất hiện tình trạng "mệt mỏi" (battery fatigue) như quá nhiệt hoặc phồng các lõi pin (cells) sau quá trình sử dụng thường xuyên. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-050 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong trường hợp khẩn cấp, để hoàn thành nốt chuyến bay, người lái vẫn có thể sử dụng một viên pin đã bắt đầu có dấu hiệu phồng nhẹ nếu máy bay thông báo dung lượng vẫn còn đầy 100%. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-051 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong hệ thống UAV, Bộ điều khiển bay (Flight Controller/Autopilot) đóng vai trò trung tâm, liên tục tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến quán tính và la bàn để tự động tính toán, ra lệnh cho các động cơ nhằm giữ thăng bằng cho phương tiện. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-052 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi phương tiện bay đang hoạt động ở chế độ bay tự động (Autopilot) theo quỹ đạo lập trình sẵn, người lái tuyệt đối không thể can thiệp thủ công để thay đổi hướng bay hoặc độ cao cho đến khi máy bay hoàn thành toàn bộ hành trình. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-053 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Chức năng duy nhất của Bộ điều khiển bay trung tâm (Flight Controller) là truyền tải tín hiệu hình ảnh trực tiếp từ camera của phương tiện bay về màn hình của người điều khiển dưới mặt đất. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-054 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Việc sử dụng hệ thống tự động lái (Autopilot) trên phương tiện bay giúp giảm bớt khối lượng công việc và căng thẳng cho người điều khiển, qua đó họ có thể tập trung tốt hơn vào việc quan sát an toàn và quản lý không phận xung quanh. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-055 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong trường hợp tín hiệu điều khiển từ xa bị mất hoàn toàn, Bộ điều khiển bay trung tâm có thể tự động kích hoạt tính năng an toàn (như Return-to-Home) để đưa phương tiện bay trở về vị trí cất cánh ban đầu. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-056 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Ở chế độ điều khiển có hỗ trợ thăng bằng, khi người lái nhả hoàn toàn các cần gạt trên thiết bị điều khiển về vị trí trung tâm, Bộ điều khiển bay sẽ ngay lập tức tắt các động cơ khiến phương tiện bay rơi tự do. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-057 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi có luồng gió bất ngờ thổi làm UAV đa rotor bị nghiêng, Bộ điều khiển bay sẽ nhận diện sự thay đổi góc nghiêng thông qua các cảm biến và tự động tăng giảm tốc độ các động cơ tương ứng để đưa máy bay trở lại trạng thái cân bằng. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-058 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Hệ thống tự động lái (Autopilot) chỉ có thể giúp phương tiện bay không bị lật ngửa, nhưng hoàn toàn không thể giữ phương tiện lơ lửng cố định tại một tọa độ không gian (position hold) khi có gió thổi tạt ngang. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-059 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nếu một trong các động cơ bị suy giảm một phần công suất do bụi bẩn (chưa hỏng hoàn toàn), thuật toán của Bộ điều khiển bay vẫn có khả năng tự động nhận biết sự mất cân bằng và bù đắp lực đẩy bằng cách điều tiết các động cơ còn lại. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-060 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nếu bạn trang bị cho UAV một Bộ điều khiển bay (Flight Controller) hiện đại và đắt tiền nhất, máy bay sẽ không bao giờ bị rơi ngay cả khi hai trong số bốn cánh quạt bị gãy rời hoàn toàn trên không. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-061 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong Hệ thống đo lường quán tính (IMU), cảm biến gia tốc (Accelerometer) có nhiệm vụ đo lường sự thay đổi về gia tốc tuyến tính và lực quán tính, nhưng tự nó không đủ để xác định chính xác góc nghiêng của máy bay khi có thao tác chuyển hướng gắt. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-062 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Con quay hồi chuyển (Gyroscope) trên thiết bị bay không người lái là cảm biến duy nhất chịu trách nhiệm đo lường sự thay đổi tọa độ địa lý (kinh độ, vi độ) để xác định vị trí máy bay trên bản đồ. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-063 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để biết được máy bay đang bị ngóc mũi (Pitch) lên hay nghiêng cánh (Roll) với tốc độ bao nhiêu độ mỗi giây, bộ điều khiển bay lấy dữ liệu trực tiếp từ con quay hồi chuyển (Gyroscope) thay vì cảm biến gia tốc. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-064 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Cảm biến quán tính (IMU) có độ chính xác tuyệt đối vĩnh viễn và không bao giờ bị tích lũy sai số theo thời gian, do đó người lái không bao giờ cần phải thực hiện thao tác hiệu chuẩn (calibration) định kỳ. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-065 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong quá trình bay, nếu toàn bộ cụm cảm biến quán tính (IMU) bị hỏng hoàn toàn, phương tiện bay đa rotor vẫn có thể tự động giữ thăng bằng trên không nhờ vào tín hiệu của hệ thống định vị vệ tinh (GPS). | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-066 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nếu bạn khởi động phương tiện bay trên một bề mặt dốc nghiêng hoặc đang bị rung lắc mạnh, cảm biến quán tính (IMU) có thể ghi nhận sai trạng thái cân bằng gốc, dẫn đến nguy cơ máy bay bị trôi hoặc lật khi vừa cất cánh. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-067 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Các cảm biến quán tính (IMU) trên UAV dân dụng hiện đại chủ yếu sử dụng công nghệ vi cơ điện tử (MEMS) ở dạng chip, giúp chúng nhỏ gọn và giảm thiểu ảnh hưởng từ độ rung của động cơ so với con quay cơ học truyền thống có cánh quạt quay. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-068 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi ứng dụng điều khiển liên tục phát cảnh báo "Lỗi cảm biến IMU" (IMU Error) trước chuyến bay, người điều khiển chỉ cần cất cánh nhanh lên cao để luồng gió tự động làm mát và tự động sửa lỗi cảm biến. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-069 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Sự kết hợp (fusion) dữ liệu giữa con quay hồi chuyển và gia tốc kế cho phép bộ điều khiển bay (Flight Controller) phân biệt rõ ràng giữa lực hấp dẫn của trái đất và lực ly tâm sinh ra khi phương tiện bay thực hiện vòng cua gắt. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-070 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi phương tiện bay đang bay lơ lửng ổn định hoàn toàn tĩnh (không có gió, không di chuyển), cả cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển đều truyền về hệ thống thông số bằng 0 trên tất cả các trục không gian. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-071 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Hệ thống định vị vệ tinh (GPS) trên thiết bị bay không người lái hoạt động bằng cách chủ động phát tín hiệu vô tuyến lên các vệ tinh ngoài không gian và đợi tín hiệu phản hồi để tính toán tọa độ. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-072 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để thiết bị bay có thể tự động giữ vị trí lơ lửng cố định trên không (hovering) bất chấp luồng gió tạt, bộ điều khiển bay cần kết hợp liên tục dữ liệu tọa độ từ hệ thống GPS và dữ liệu hướng từ la bàn điện tử. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-073 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | La bàn điện tử (Magnetometer) trên UAV là cảm biến chuyên dụng để đo áp suất không khí, từ đó giúp phương tiện bay xác định và tự động duy trì độ cao so với mặt đất. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-074 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nếu bạn khởi động và cất cánh UAV trực tiếp từ một bề mặt có kim loại lớn như nắp capo ô tô hoặc nắp cống sắt, la bàn điện tử có thể bị nhiễu từ trường nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát hướng bay. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-075 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Hệ thống GPS trên UAV chỉ cung cấp được thông tin tĩnh về tọa độ vĩ độ và kinh độ, nhưng hoàn toàn không có khả năng đo lường hay tính toán tốc độ di chuyển của thiết bị bay trên không. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-076 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong môi trường bay giữa các hẻm núi sâu hoặc khu vực có các tòa nhà chọc trời sát nhau, tín hiệu GPS có thể bị che khuất hoặc dội lại nhiều lần (multipath), làm giảm độ chính xác của chức năng giữ vị trí. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-077 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để tính năng tự động quay về điểm cất cánh (Return-to-Home) hoạt động chuẩn xác khi mất tín hiệu điều khiển, hệ thống bắt buộc phải khóa được tín hiệu vệ tinh và lưu tọa độ gốc (Home point) ngay trước lúc cất cánh. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-078 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Vì la bàn điện tử hoạt động độc lập và chỉ đo từ trường tự nhiên, người điều khiển tuyệt đối không cần phải thực hiện thao tác xoay máy bay để hiệu chuẩn (calibrate) la bàn dù cho có thay đổi khu vực địa lý bay rất xa. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-079 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi đang bay mà số lượng vệ tinh GPS đột ngột suy giảm xuống dưới mức tối thiểu (mất định vị), phương tiện bay đa rotor sẽ tự động tắt toàn bộ động cơ và rơi tự do để tránh bay lạc. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-080 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Một trong những vai trò cốt lõi của la bàn điện tử (Magnetometer) là giúp bộ điều khiển trung tâm (Flight Controller) phân định chính xác mũi phương tiện đang hướng về góc nào của hệ tọa độ địa lý. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-081 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Hệ thống liên kết dữ liệu (Data Link) của phương tiện bay không người lái thường bao gồm hai luồng chính: đường truyền lên (uplink) để nhận lệnh điều khiển và đường truyền xuống (downlink) để gửi dữ liệu trạng thái về trạm mặt đất. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-082 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi xảy ra sự cố mất tín hiệu điều khiển hoàn toàn (Lost link), phương tiện bay không người lái được thiết kế sẽ tự động tắt ngay lập tức tất cả các động cơ và rơi tự do để tránh bay lạc vào vùng cấm. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-083 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Việc điều khiển phương tiện bay khuất phía sau các công trình kiến trúc, tòa nhà cao tầng hoặc vách núi sẽ chặn đường truyền thẳng (line of sight) của sóng vô tuyến, dẫn đến nguy cơ cao bị mất tín hiệu điều khiển. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-084 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Sóng radio dùng để điều khiển thiết bị bay dân dụng có khả năng xuyên tiểu mọi vật cản mà không bị suy giảm, do đó người lái có thể ngồi bên trong lô cốt bê tông kín để điều khiển máy bay bên ngoài. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-085 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Để đảm bảo an toàn, trước mỗi chuyến bay, người điều khiển bắt buộc phải thiết lập trước quy trình xử lý khi mất tín hiệu (Lost Link Procedure), bao gồm cài đặt độ cao tự động quay về (Return-to-Home altitude) cao hơn mọi chướng ngại vật trong khu vực. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-086 | Cả Hạng A và B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Nếu thiết bị điều khiển đột ngột bị mất kết nối hình ảnh trực tiếp (Video downlink), điều đó đồng nghĩa với việc liên kết điều khiển chuyến bay (Command link) chắc chắn cũng đã bị đứt, và người lái không thể thao tác gì thêm. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-087 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Việc hoạt động gần các trạm phát sóng wifi công suất lớn, trạm phát thanh truyền hình hoặc các cột ăng ten viễn thông có thể gây hiện tượng nhiễu sóng vô tuyến, làm giảm tầm hoạt động và gây mất tín hiệu điều khiển thiết bị bay. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-088 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Trong sự cố mất tín hiệu điều khiển (Lost link), quy trình tự động quay về điểm xuất phát (Return-to-Home) của phương tiện bay chỉ có thể hoạt động thành công nếu hệ thống định vị vệ tinh (GPS) trên thiết bị vẫn đang thu nhận tín hiệu tốt. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M2-089 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khái niệm "Mất tín hiệu điều khiển" (Lost link) chỉ xảy ra khi người lái quên sạc pin làm sập nguồn bộ điều khiển cầm tay, hoàn toàn không phụ thuộc vào khoảng cách bay hay sự che khuất của môi trường. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M2-090 | Hạng B | M2 - Cấu Tạo & Nguyên Lý UAV | Hiểu | Đúng/Sai | Khi thiết bị bay thông báo cường độ sóng kết nối (Signal strength) đang ở mức rất yếu và liên tục chập chờn, cách xử lý an toàn nhất là lập tức tăng tốc bay ra xa và lên cao hơn nữa để máy bay tự động dò lại sóng. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M3-001 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Khi lắp đặt thêm một cụm camera có khối lượng lớn vào sát phần mũi của thiết bị bay, khiến trọng tâm (CG) bị dịch chuyển về phía trước. Trong tình huống này, các động cơ phía trước sẽ phải hoạt động với công suất cao hơn để giữ thăng bằng, dẫn đến việc tiêu hao pin nhanh hơn và giảm tổng thời gian bay thực tế. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M3-002 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Trong hoạt động vận hành UAV/drone nông nghiệp phun thuốc bảo vệ thực vật, khi dung tích chất lỏng trong bình vơi dần trong quá trình bay, trọng lượng thiết bị giảm xuống sẽ làm cho máy bay ngày càng trở nên ỉ ách, phản hồi các lệnh điều khiển chậm hơn so với lúc mới cất cánh. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M3-003 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Để bù đắp dung lượng pin, Khi sử dụng băng dính gắn thêm một viên pin dự phòng vào thanh càng đáp bên phải của thiết bị. Do máy bay có hệ thống tự động cân bằng điện tử, việc gắn tải lệch một bên như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến độ ổn định cơ học và nhiệt độ của các động cơ. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M3-004 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Trước khi thực hiện chuyến bay chở hàng, Người điều khiển cần thử và phát hiện tổng trọng lượng máy bay đã vượt quá "Trọng lượng cất cánh tối đa" (MTOW) do nhà sản xuất quy định khoảng 300 gram. Vì mức vượt quá này khá nhỏ, bạn hoàn toàn có thể cất cánh an toàn nếu đẩy cần ga mạnh hơn lúc xuất phát. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M3-005 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Bạn được giao bay một thiết bị có gắn tải trọng cồng kềnh (như một hộp xốp rỗng) trong điều kiện có gió tạt ngang. Dù hộp xốp rất nhẹ, diện tích bề mặt lớn của nó sẽ làm tăng lực cản gió (Drag), khiến phương tiện bay dễ bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo và đòi hỏi Người điều khiển bắt buộc phải can thiệp điều khiển nhiều hơn. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M3-006 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Khi Người điều khiển bắt buộc phải dùng thiết bị bay để cẩu một gói hàng treo đung đung bằng sợi dây thừng thả dài dưới bụng máy bay, việc này sẽ tạo ra hiệu ứng con lắc (pendulum effect) khiến máy bay dễ bị chao đảo, mất thăng bằng khi bạn thực hiện các thao tác chuyển hướng đột ngột. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M3-007 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Bạn vừa lắp đặt thêm bộ cảm biến LiDAR khá nặng khiến thiết bị bay (loại đa rotor) đạt ngưỡng trọng lượng cất cánh tối đa. Trong chuyến bay này, thiết bị sẽ có quán tính lớn hơn, đòi hỏi quãng đường phanh (dừng lại trên không) dài hơn và khả năng leo cao sẽ chậm hơn đáng kể. | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M3-008 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Khi sắp xếp các kiện hàng nhỏ vào khoang chứa của máy bay không người lái cánh bằng (Fixed-wing), Người điều khiển có thể xếp hàng vào bất kỳ vị trí nào còn trống, miễn là tổng trọng lượng không vượt quá giới hạn thiết kế thì máy bay vẫn đảm bảo tính khí động học và sự ổn định. | - | - | - | - | Sai |
| UAV-C-M3-009 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Trong trường hợp bạn vô tình phân bổ tải trọng khiến trọng tâm (CG) của phương tiện bay cánh bằng bị dịch chuyển ra ngoài giới hạn cho phép về phía đuôi (Aft CG), máy bay sẽ cực kỳ nhạy cảm với lệnh ngẩng mũi và rất khó phục hồi nếu rơi vào trạng thái thất tốc (Stall). | - | - | - | - | Đúng |
| UAV-C-M3-010 | Cả Hạng A và B | M3 - Thực Hiện Thao Tác & Tải Trọng UAV | Vận dụng | Đúng/Sai | Khi bạn mang UAV/drone lên hoạt động tại một khu vực miền núi có độ cao địa hình lớn và nhiệt độ cao (Mật độ không khí thấp - High Density Altitude), cánh quạt sẽ tạo ra ít lực nâng hơn. Do đó, để cất cánh an toàn, bạn bắt buộc phải giảm bớt tải trọng mang theo so với khi bay ở vùng đồng bằng ven biển. | - | - | - | - | Đúng |

| Mã ID (Item ID) | Đối tượng (Hạng) | Lĩnh vực (Chuyên đề) | Nội dung câu hỏi vấn đáp (Stem) | Đáp án mẫu / Hướng dẫn trả lời (Model Answer) | Tiêu chí đánh giá đạt (Passing Criteria) | Câu hỏi gợi mở / Đào sâu (Follow-up Prompt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAV-V-M2-002 | Cả Hạng A và B | M2 - Hệ Thống Thiết Bị & Nguyên Lý Phần Cứng | Ý nghĩa kỹ thuật của hai ký hiệu CW và CCW trên động cơ và cánh quạt của UAV nhiều cánh (multirotor) là gì? Hậu quả gì sẽ xảy ra nếu lắp đặt nhầm chiều cánh quạt? | - Ý nghĩa ký hiệu: + CW (Clockwise): Cánh quạt và động cơ quay thuận chiều kim đồng hồ. + CCW (Counter-Clockwise): Cánh quạt và động cơ quay ngược chiều kim đồng hồ. - Nguyên lý và hậu quả khi lắp nhầm: + Hệ thống multirotor hoạt động dựa trên sự triệt tiêu mômen xoắn giữa các cặp động cơ quay ngược chiều nhau để tạo lực nâng hướng lên. + Nếu lắp nhầm cánh quạt (lắp cánh CW vào động cơ CCW hoặc ngược lại), cánh quạt sẽ tạo lực ép xuống mặt đất thay vì lực nâng, làm mất cân bằng triệt tiêu mômen và dẫn đến tình trạng máy lật úp dữ dội, gãy cánh hoặc hỏng động cơ ngay khoảnh khắc mớm ga cất cánh. | Nêu đúng định nghĩa CW (thuận chiều), CCW (ngược chiều kim đồng hồ); giải thích chính xác hiện tượng máy bị lật úp/không tạo lực nâng do đảo chiều khí động. | Biện pháp kỹ thuật nào giúp người vận hành ngăn ngừa tuyệt đối lỗi lắp nhầm cánh quạt trước khi mở khóa động cơ? (Trả lời: Kiểm tra khớp nối có khớp mã màu/ký hiệu ren ngược và quan sát dấu chỉ thị trên thân động cơ). |
| UAV-V-M2-007 | Cả Hạng A và B | M2 - Hệ Thống Thiết Bị & Nguyên Lý Phần Cứng | Một kỹ thuật viên nhận thấy khối pin thông minh của UAV có hiện tượng phồng nhẹ lớp vỏ bọc bên ngoài nhưng đo điện áp vẫn đạt yêu cầu, nên đề nghị tiếp tục cho bay nốt chuyến cuối ngày. Anh/chị có chấp thuận không? Nêu nguy cơ kỹ thuật tiềm ẩn. | - Quyết định: TUYỆT ĐỐI KHÔNG chấp thuận, phải đình chỉ sử dụng viên pin đó ngay lập tức. - Nguy cơ kỹ thuật: + Hiện tượng phồng pin là dấu hiệu suy thoái hóa học nghiêm trọng bên trong các cell pin Lithium-Polymer (LiPo), sinh khí hydrocacbon và làm tăng nội trở. + Khi UAV hoạt động đòi hỏi dòng xả cao (đặc biệt khi cất cánh hoặc kháng gió), pin phồng sẽ bị sụt áp đột ngột dẫn đến mất nguồn trên không khiến máy rơi tự do. + Nhiệt lượng tăng vọt trong quá trình xả tải có nguy cơ gây đoản mạch nội bộ, dẫn đến cháy nổ dữ dội phá hủy hoàn toàn thiết bị. | Kiên quyết từ chối bay; chỉ rõ hiện tượng phồng do suy thoái nội hóa chất, nguy cơ sụt áp đột ngột và rủi ro bắt lửa/phát nổ trên không. | Quy trình xử lý an toàn đối với một khối pin LiPo đã bị phồng rộp cần thực hiện như thế nào? (Trả lời: Xả cạn điện áp về mức an toàn trong thùng cát/thùng chống cháy, cách ly khu vực thoáng khí và đưa đi tiêu hủy rác thải công nghiệp nguy hại). |
| UAV-V-M2-016 | Cả Hạng A và B | M2 - Hệ Thống Thiết Bị & Nguyên Lý Phần Cứng | Trong bước chuẩn bị kỹ thuật, nếu phát hiện mép cánh quạt có một vết xước nứt nhỏ nhưng tổng thể cánh vẫn giữ nguyên hình dạng, phi công có nên mạo hiểm bay thêm một cự ly ngắn rồi mới thay thế không? Giải thích dưới góc độ cơ học hàng không. | - Tuyệt đối KHÔNG được thực hiện chuyến bay; phải thay thế cánh quạt mới ngay lập tức. - Cơ sở cơ học hàng không: + Cánh quạt UAV quay với vận tốc góc cực lớn (hàng nghìn đến hàng chục nghìn vòng/phút), tạo ra lực ly tâm và ứng suất uốn rất cao tại gốc và thân cánh. + Vết nứt dù rất nhỏ sẽ đóng vai trò là điểm tập trung ứng suất (stress concentration). Dưới tác động của tải trọng động và rung chấn liên tục, vết nứt sẽ lan truyền xé rách cấu trúc trong tích tắc. + Hậu quả là cánh quạt sẽ vỡ văng mảnh trên không, gây mất cân bằng lực nâng tức thời làm UAV rơi không thể cứu vãn. | Khẳng định phải thay mới ngay; giải thích hiện tượng lực ly tâm cực đại và ứng suất tập trung khiến vết nứt vỡ toác đột ngột trên không. | Thời điểm tiêu chuẩn để kiểm tra cơ học cánh quạt trong một quy trình bay là khi nào? (Trả lời: Bắt buộc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cất cánh và sau khi kết thúc hạ cánh của mỗi chuyến bay). |
| UAV-V-M2-020 | Cả Hạng A và B | M2 - Hệ Thống Thiết Bị & Nguyên Lý Phần Cứng | Trình bày nguyên tắc và phương pháp cài đặt độ cao tự động quay về điểm cất cánh (RTH Altitude) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị khi mất liên lạc. | - Nguyên tắc xác định độ cao RTH an toàn: 1. Khảo sát thực địa để tìm chướng ngại vật cao nhất (nhà cao tầng, tháp truyền hình, ngọn cây, đường dây điện cao thế) nằm trên hành lang bay giữa điểm bay xa nhất và điểm Home. 2. Cài đặt độ cao RTH = (Độ cao chướng ngại vật cao nhất) + (Biên độ dự phòng an toàn tối thiểu từ 10m đến 15m). 3. Đảm bảo độ cao RTH cài đặt không vượt quá trần bay tối đa được cơ quan thẩm quyền cấp trong Giấy phép bay. - Lý do: Khi kích hoạt cơ chế RTH, thông thường UAV sẽ tự leo thẳng đứng lên độ cao RTH đã cài đặt trước khi bay thẳng theo đường chim bay về điểm Home. Nếu cài đặt quá thấp, UAV sẽ đâm vào vật cản trên hành trình. | Nêu đúng công thức: Cao hơn vật cản cao nhất trên đường về + độ cao dự phòng an toàn; đồng thời không vượt trần bay cấp phép. | Nếu địa hình giữa điểm bay và điểm Home là một sườn núi có độ dốc tăng dần thì việc tính toán RTH cần lưu ý điều gì? (Trả lời: Phải tính theo đỉnh cao nhất của sườn núi cộng khoảng cách dự phòng, hoặc thiết lập các điểm mốc waypoint né tránh thay vì bay thẳng). |
| UAV-V-M2-024 | Cả Hạng A và B | M2 - Hệ Thống Thiết Bị & Nguyên Lý Phần Cứng | Có ý kiến nhận định: 'Trước khi bay chỉ cần nạp đầy 100% pin của máy bay; còn pin của bộ điều khiển cầm tay (RC) và thiết bị màn hình di động chỉ cần trên 15% là đủ.' Nhận định này Đúng hay Sai? Phân tích nguy cơ. | - Nhận định trên là hoàn toàn SAI và cực kỳ nguy hiểm. - Phân tích nguy cơ kỹ thuật: + Thiết bị điều khiển (RC) và màn hình hiển thị hoạt động với công suất phát sóng cao và xử lý đồ họa liên tục. Khi dung lượng pin dưới 20%, nguồn điện có thể sụt giảm phi tuyến tính rất nhanh dẫn đến tắt nguồn đột ngột. + Mất nguồn RC đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn quyền điều khiển bằng tay, buộc máy bay rơi vào chế độ khẩn nguy Failsafe ngoài dự tính. + Mất nguồn điện thoại/màn hình làm phi công mất thông số đo xa (telemetry), độ cao, dung lượng pin còn lại của máy bay và bản đồ định vị, gây mù thông tin. - Quy tắc chuẩn: Cả 3 thành phần (Pin UAV, Pin bộ điều khiển RC, Pin thiết bị hiển thị) đều phải được sạc đầy trên 90% trước khi triển khai nhiệm vụ. | Khẳng định nhận định SAI; nêu rõ rủi ro sập nguồn tay điều khiển và màn hình telemetry; khẳng định quy tắc phải nạp đủ pin cho cả 3 thiết bị. | Nếu tay điều khiển bất ngờ phát cảnh báo pin yếu ở mức 10% khi máy bay còn ở xa, phi công cần phản ứng thế nào? (Trả lời: Kích hoạt lệnh đưa máy bay quay về hạ cánh khẩn cấp ngay lập tức tại vị trí thuận lợi nhất khi còn liên lạc điều khiển). |