HỌC VIỆN / TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO PHI CÔNG UAV

-----------------------------------------

GIÁO TRÌNH HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH

HỌC PHẦN 1: KỸ NĂNG ĐIỀU KHIỂN BVLOS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHI CÔNG UAV HẠNG B (BVLOS)

(Theo Khung chương trình chuẩn Quyết định số 3906/QĐ-PKKQ và Quy chế Sát hạch cấp độ BVLOS)

Thời lượng chuẩn hóa: 76 giờ thực hành | Đánh giá: Sát hạch bay tự động & Bay đêm vật lý

| Mã học phần: | UAV-B-PRA-01 |
| --- | --- |
| Tên môn học: | Kỹ năng điều khiển BVLOS (Beyond Visual Line of Sight Flight Operations) |
| Đối tượng đào tạo: | Học viên phi công điều khiển UAV Hạng B (Ngoài tầm nhìn trực quan) |
| Phân bổ thời gian: | 76 giờ thực hành (20 giờ GCS & Lập trình Waypoint; 26 giờ Giám sát Telemetry & Override; 30 giờ Bay đêm thiếu sáng Strobe 180s) |
| Mục tiêu cốt lõi: | Làm chủ trạm mặt đất GCS, thiết lập bản đồ offline, trạm Base RTK; lập trình và thực thi tuyến bay tự động Waypoint, thiết lập Geo-fencing; giám sát các thông số viễn trắc PFD thời gian thực; thực hiện can thiệp khẩn cấp Manual Override; hoàn thành xuất sắc bài thi bay đêm thực tế 180 giây có đèn chớp Strobe và đèn nhận dạng góc phương vị. |

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO HẠNG B

1. Mục tiêu tổng quát

Khác biệt căn bản giữa Hạng A và Hạng B là cự ly và phương thức kiểm soát chuyến bay. Ở Hạng B (BVLOS), máy bay hoạt động vượt ra ngoài tầm quan sát trực quan bằng mắt thường của phi công. Phi công hoàn toàn 'nhìn' bầu trời thông qua số liệu viễn trắc (Telemetry), màn hình hiển thị sơ cấp (PFD - Primary Flight Display), bản đồ số trạm đất (GCS) và camera hành trình FPV. Huấn luyện 76 giờ thực hành BVLOS đòi hỏi tính kỷ luật công nghệ cực kỳ khắt khe, tư duy quản lý hệ thống tự động và khả năng bay đêm không phụ thuộc ánh sáng mặt trời.

2. Chuẩn năng lực đầu ra cụ thể

Khai thác Trạm điều khiển mặt đất (GCS): Thành thạo cài đặt, nạp bản đồ đệm ngoại tuyến (Offline cache map), kết nối sóng vô tuyến Telemetry tần số được cấp phép, cấu hình trạm định vị vi sai RTK mặt đất đạt độ chính xác centimet.

Lập kế hoạch và nạp nhiệm vụ Waypoint: Thiết lập đường bay tự động gồm các điểm dẫn đường (Waypoint), độ cao hành trình, tốc độ lướt, hành vi tại từng điểm, tính toán độ chồng lấn ảnh ngang/dọc (Forward/Side Overlap 75-80%), thiết lập hàng rào địa lý Geo-fencing và điểm Return-to-Home.

Giám sát viễn trắc và Can thiệp thủ công (Manual Override): Đọc thông số PFD (Artificial Horizon, Airspeed, Groundspeed, Altitude, Battery Cell Voltage, Satellite HDOP), kịp thời gạt công tắc chuyển sang lái tay khi phát hiện sai lệch hoặc chướng ngại vật.

Kỹ năng bay đêm thực tế (Night Operations - Nội dung sát hạch bắt buộc): Vận hành trong điều kiện thiếu sáng hoàn toàn; sử dụng hệ thống đèn nhận diện Navigation (Xanh/Đỏ) và đèn chớp Strobe chống va chạm; xác định phương vị mũi máy bay khi xoay Yaw 360 độ và hoàn thành bài thi bay đêm 180 giây.

II. HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN BVLOS

1. Phương tiện bay tầm xa chuyên dụng

Tàu bay UAV Hạng B: Dòng đa cánh quay chuyên dụng (MTOW từ 4.5kg đến dưới 25kg) hoặc dòng VTOL cánh bằng lai đa cánh có bán kính tác chiến cự ly tối thiểu 5km - 15km.

Hệ thống định vị kép: GNSS đa tần (GPS L1/L2, GLONASS, Galileo, BeiDou) tích hợp ăng-ten RTK kép trên đuôi máy bay chống nhiễu từ trường.

Cụm đèn bay đêm tiêu chuẩn hàng không:

Đèn định vị góc phương vị (Navigation Lights): Đèn màu đỏ ở cánh bên trái (Port side), đèn màu xanh lá cây ở cánh bên phải (Starboard side), đèn trắng ở đuôi.

Đèn chớp trắng chống va chạm (Anti-collision Strobe Light): Tần số chớp 40 - 60 lần/phút, cường độ sáng đảm bảo nhận dạng trực quan từ cự ly tối thiểu 3 hải lý (~5.5km) trong đêm tối.

2. Trạm điều khiển mặt đất GCS và Trạm Base RTK

Phần mềm GCS tiêu chuẩn: QGroundControl, Mission Planner, DJI Pilot 2 hoặc UGCS.

Máy tính trạm đất chuyên dụng: Laptop quân sự / máy tính bảng công nghiệp chống nước IP65, độ sáng màn hình >= 1200 nits, thời lượng pin dự phòng đảm bảo hoạt động liên tục 4 giờ.

Trạm Base RTK mặt đất: Cọc đo RTK di động kết nối sóng UHF hoặc 4G NTRIP truyền dữ liệu hiệu chỉnh DGPS thời gian thực cho tàu bay.

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN CHI TIẾT (76 GIỜ THỰC HÀNH)

MODULE 1: VẬN HÀNH TRẠM MẶT ĐẤT GCS VÀ LẬP TRÌNH NHIỆM VỤ TỰ ĐỘNG (20 GIỜ)

Module này trang bị kỹ năng thiết lập môi trường dữ liệu và lập trình bay tự động không phụ thuộc vào kết nối Internet tại hiện trường.

1. Quy trình tải và thiết lập Bản đồ số Ngoại tuyến (Offline Map Caching)

Bước 1: Khi còn kết nối mạng tại doanh trại, mở GCS định vị tọa độ khu vực bãi bay tác chiến.

Bước 2: Sử dụng công cụ Map Cache Tool tải các lớp bản đồ vệ tinh (Google Satellite, Bing Maps, ESRI) ở các độ phân giải Zoom levels từ 12 đến 19.

Bước 3: Ngắt toàn bộ mạng Internet/Wifi, kích hoạt chế độ Offline Map trên GCS, xác nhận bản đồ hiển thị rõ nét chi tiết địa hình, sông ngòi, đường điện và công trình cao tầng của bãi bay.

2. Thiết lập Trạm Base RTK và Hiệu chuẩn Tọa độ Tuyệt đối

Bước 1: Dựng chân máy và gắn đầu thu trạm Base RTK tại điểm mốc trắc địa đã biết tọa độ (hoặc vị trí quang đãng cách xa vật cản kim loại tối thiểu 10 mét).

Bước 2: Bật nguồn trạm Base, kết nối link Radio mặt đất với máy bay và GCS. Bật tính năng 'Survey-in' tự thu thập dữ liệu vệ tinh trong tối thiểu 15 phút để độ chính xác vị trí đạt dưới 1.0m (hoặc nhập tọa độ cố định Fixed Coordinate sai số < 2cm).

Bước 3: Khởi động tàu bay, kiểm tra trạng thái RTK trên GCS: Chuyển từ 'Single' -> 'RTK Float' -> 'RTK Fixed'. Chỉ số sai số ngang (Horizontal Accuracy) đạt < 0.03m mới được phép cất cánh.

3. Lập kế hoạch bay Waypoint và Cấu hình Hàng rào An toàn

Cài đặt các điểm dẫn đường (Waypoint):

Thiết lập chuỗi điểm W1, W2, W3... W10 tạo thành lưới bay khép kín. Cài đặt độ cao bay từng điểm (ví dụ 60m), tốc độ bay đều 8 m/s, góc quay camera tại từng điểm.

Cấu hình nhiệm vụ chụp ảnh đo đạc (Mapping Survey Grid):

Vẽ đa giác khu vực khảo sát (Survey Area). Cài đặt độ phân giải mặt đất (GSD = 2.5 cm/pixel), độ chồng lấn ảnh dọc (Forward Overlap) = 80%, độ chồng lấn ảnh ngang (Side Overlap) = 75%. Phần mềm tự động tính toán số lượng đường bay và số lượng ảnh chụp.

Cấu hình Hàng rào Địa lý Ảo (Geo-fencing):

Thiết lập bán kính tối đa (Max Radius) = 1.500 mét tính từ điểm cất cánh. Thiết lập trần bay tối đa (Max Altitude) = 120 mét theo đúng quy định của Nghị định 288/2025/NĐ-CP.

Cài đặt hành vi vi phạm rào chắn (Breach Action): Khi máy bay chạm tới ranh giới Geo-fence, hệ thống lập tức tự động dừng lại lơ lửng (RTL/Hover) và không cho phép bay xuyên qua rào.

Cài đặt độ cao RTH an toàn: Thiết lập độ cao Return-to-Home = 50 mét (vượt đỉnh ngọn đồi và đường điện cao nhất trong khu vực 15 mét).

MODULE 2: THỰC HÀNH GIÁM SÁT VIỄN TRẮC TELEMETRY VÀ CAN THIỆP MANUAL OVERRIDE (26 GIỜ)

Trong suốt chuyến bay BVLOS, mắt của phi công dán chặt vào màn hình hiển thị sơ cấp PFD và các tham số viễn trắc kỹ thuật.

1. Kỹ thuật quét mắt trên Màn hình Hiển thị Sơ cấp (PFD Scan Technique)

Đường chân trời nhân tạo (Artificial Horizon): Theo dõi góc nghiêng Roll và góc ngóc Pitch của máy bay; phát hiện sớm hiện tượng thất tốc hoặc lật nghiêng bất thường.

Thước đo cao độ và tốc độ: Theo dõi độ cao tương đối so với mặt đất (AGL) và độ cao tuyệt đối so với mực nước biển (MSL); tốc độ mặt đất (Ground Speed) so với vận tốc gió ngược.

Bảng năng lượng Pin: Điện áp tổng thể, dòng xả tức thời (Current Draw tính bằng Ampe), dung lượng còn lại (mAh) và quan trọng nhất là ĐIỆN ÁP CELL THẤP NHẤT (Lowest Cell Voltage - cảnh báo khi sụt dưới 3.6V/cell).

Chất lượng liên kết C2 Link & GNSS: Cường độ tín hiệu RSSI (yêu cầu > -85 dBm), số lượng vệ tinh (>= 16 vệ tinh), chỉ số sai số vệ tinh HDOP/PDOP (yêu cầu < 1.0).

2. Kỹ thuật Can thiệp Ghi đè Thủ công (Manual Override)

Kịch bản khẩn cấp: Máy bay đang bay tự động theo đường bay Waypoint ở cự ly 1.200 mét. Trên màn hình FPV bất ngờ phát hiện một cần cẩu xây dựng mới lắp dựng hoặc một bầy chim di cư cắt ngang đường bay.

Trình tự thao tác chuyển quyền điều khiển:

1. Phi công lập tức gạt công tắc chế độ bay (Flight Mode Switch) từ vị trí 'AUTO' sang 'POSHOLD / MANUAL'. Khẩu lệnh: 'OVERRIDE! CHUYỂN LÁI TAY!'

2. Lúc này bộ điều khiển bay lập tức ngắt nhiệm vụ tự động, quyền điều khiển hoàn toàn thuộc về 2 cần lái vật lý của phi công.

3. Phi công thao tác gạt cần Roll và Throttle đưa máy bay lượn vòng tránh vật cản theo phương ngang và nâng độ cao an toàn.

4. Sau khi đã vượt qua khu vực nguy hiểm, đưa máy bay trở lại gần đường bay cũ, kiểm tra thông số an toàn rồi gạt công tắc trả về 'AUTO' để máy bay tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

MODULE 3: HUẤN LUYỆN BAY ĐÊM THIẾU SÁNG THỰC TẾ (NIGHT OPERATION) (30 GIỜ)

Đây là nội dung thi sát hạch bắt buộc của Cấp độ BVLOS theo Bảng 0 của Bản Sát Hạch Chuẩn Quân Chủng PK-KQ. Bài thi đòi hỏi sự tập trung cao độ và phản xạ nhận dạng đèn tín hiệu không gian.

1. Tiêu chuẩn tổ chức bay đêm an toàn tại bãi bay

Bãi cất hạ cánh H: Phải được bố trí hệ thống đèn LED chiếu sáng vòng tròn hoặc cọc tiêu phản quang phát sáng ban đêm.

Học viên và tổ phục vụ: Bắt buộc mặc áo phản quang phát quang cao, trang bị đèn pin chuyên dụng có ánh sáng đỏ (Red light) để đọc tài liệu checklist mà không làm lóa mắt thích nghi bóng tối.

Kiểm tra quang học: Vệ sinh kính bảo vệ ống kính cảm biến tránh hiện tượng phản xạ ánh sáng (Lens Flare) từ đèn Strobe.

2. Quy trình Thực hiện Bài thi Bay Đêm Quốc gia 180 Giây (Theo Bản Sát Hạch)

Bước 1: Thí sinh đọc to khẩu lệnh: '3, 2, 1, BẮT ĐẦU NỘI DUNG SÁT HẠCH BAY ĐÊM!'

Bước 2: Bật hệ thống đèn nhận biết đầu - đuôi (Navigation Lights), xác nhận đèn đỏ bên trái, đèn xanh bên phải, đèn trắng đuôi hoạt động bình thường.

Bước 3: Bật đèn hiệu bay đêm chống va chạm (Night Beacon / Strobe Light). Xác nhận đèn chớp trắng công suất lớn nhấp nháy đều đặn.

Bước 4: Điều khiển máy bay cất cánh từ từ từ tâm điểm H lên độ cao treo ổn định (Hovering altitude = 5.0m đến 10.0m) theo chỉ thị của Sát hạch viên.

Bước 5: Thao tác quay tròn 360 độ quanh trục thẳng đứng (Yaw) với tốc độ quay đều và chậm. Trong quá trình quay, Sát hạch viên bất ngờ hô lệnh: 'DỪNG!'. Thí sinh phải lập tức nhả cần lái dừng máy bay và giữ ổn định tuyệt đối.

Bước 6 (Nhận dạng đèn hiệu phương vị): Sát hạch viên chỉ định thí sinh nhìn vào trạng thái đèn trên thân máy bay trong đêm tối và đọc to hướng mũi của phương tiện theo góc phương vị (Ví dụ: 'Báo cáo Sát hạch viên: Mũi máy bay đang hướng góc 135 độ Đông Nam, đèn xanh bên phải, đèn đỏ bên trái!').

Bước 7: Duy trì trạng thái lơ lửng ổn định đủ thời lượng tích lũy 180 giây (3 phút) kiểm soát bay đêm.

Bước 8: Nhận lệnh hạ cánh từ giám khảo, điều khiển máy bay hạ cánh thẳng đứng chính xác vào điểm cất hạ cánh H phát sáng, bộ càng đáp không vượt ra ngoài vạch tròn. Khóa động cơ và đọc to: 'KẾT THÚC BÀI THI BAY ĐÊM!'

IV. BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SÁT HẠCH THỰC HÀNH CẤP ĐỘ BVLOS

Học viên được đánh giá trên thang điểm 100 theo tiêu chuẩn sát hạch quốc gia của Quân chủng PK-KQ:

| Hạng mục sát hạch BVLOS | Chỉ số yêu cầu | Tiêu chuẩn ĐẠT (>=80 điểm) | Lỗi ĐIỂM LIỆT (Loại trực tiếp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Lập kế hoạch GCS | Đồ hình nhiệm vụ tự động | Thiết lập đúng tọa độ, trần bay, Geo-fence, RTH < 10 phút | Nhập sai độ cao an toàn, không bật rào cản Geo-fencing |
| 2. Kiểm tra liên kết C2 | Đường truyền viễn trắc | RSSI > -85dBm, HDOP < 1.0, tải lệnh lên máy bay 100% | Cất cánh khi đường truyền mất gói tin (Packet loss > 20%) |
| 3. Bay tự động Waypoint | Bay khép kín theo lộ trình | Sai số tâm đường bay < 1.5m, hoàn thành đúng chu trình | Máy bay bay lệch hành lang cấp phép hoặc đâm va vật thể |
| 4. Thao tác Override tay | Cắt Auto chuyển Manual | Phản xạ chuyển công tắc < 2 giây, tránh vật cản an toàn | Lúng túng không ngắt được chế độ tự động khi có sự cố |
| 5. Bật hệ thống đèn đêm | Nav Lights & Strobe | Đèn hoạt động 100%, góc chớp đúng quy chuẩn hàng không | Bay đêm khi đèn chớp chống va chạm Strobe bị hỏng |
| 6. Nhận dạng góc phương vị | Xoay Yaw 360 độ ban đêm | Dừng dứt khoát, đọc chính xác hướng mũi phương tiện | Xác định sai hướng mũi máy bay trong đêm tối |
| 7. Hạ cánh ban đêm | Đáp điểm H có đèn | Càng tiếp đất trong vòng tròn 3m, tiếp đất êm ái | Hạ cánh chệch ra ngoài bãi đáp, lật máy bay ban đêm |

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THEO HỌC PHẦN ĐÀO TẠO UAV
HP1: KỸ NĂNG ĐIỀU KHIỂN BVLOS

(Căn cứ Quyết định 3906/QĐ-PKKQ ngày 16/07/2026 & Quyết định 2426/QĐ-BQP)
Chương trình: HẠNG B — ĐIỀU KHIỂN UAV TRONG BVLOS (7 TÍN CHỈ / 156 GIỜ) — Môn 2: Thực hành điều khiển UAV trong BVLOS

• Kiến thức trọng tâm: Thao tác Trạm điều khiển mặt đất (GCS), nạp đường bay tự động, giám sát Telemetry thời gian thực, can thiệp lệnh (Override) và hạ cánh dự phòng khẩn cấp.

• Thống kê câu hỏi: Trắc nghiệm: 0 câu | Vấn đáp: 0 câu

I. NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (0 CÂU)

*(Các câu hỏi lập trình Waypoint & GCS được tích hợp kiểm tra trực tiếp trên phần mềm GCS / máy tính điều khiển)*

II. NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẤN ĐÁP (0 CÂU)

*(Thao tác thực tế trạm GCS và vấn đáp xử lý tình huống khẩn nguy trong quá trình bay tự động)*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH THỰC HÀNH BAY BVLOS - QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN