BÀI SÁT HẠCH

| I. CẤP ĐỘ VLOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HẠNG MỤC | NỘI DUNG |  | GHI CHÚ |
| A. Kiểm tra trước chuyến bay | - Vấn đáp kiến thức hệ thống. |  | Sát hạch viên đưa ra câu hỏi vấn đáp |
|  | - Kiểm tra các cần điều khiển và công tắc trên bộ điều khiển cầm tay có hoạt động bình thường không. |  |  |
|  | - Thực hiện kiểm tra 360 độ trước chuyến bay theo danh mục kiểm tra. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh trả lời vấn đáp Kiến thức hệ thống (thí sinh phải nắm rõ): |  |  |
|  | (1) Loại phương tiện. |  |  |
|  | (2) Tổng trọng lượng cất cánh tối đa. |  |  |
|  | (3) Thông số cánh quạt/khoảng cách trục (Wheelbase). |  |  |
|  | (4) Thiết bị điều khiển từ xa và tần số. |  |  |
|  | (5) Thời lượng pin (nhiên liệu), thời lượng bay trên không. |  |  |
|  | (6) Điều kiện khí tượng tại thời điểm thực hiện chuyến bay. |  |  |
|  | (7) Phương án hiệp đồng bay (thành phần tham gia, khu vực và hành lang bay, giới hạn độ cao/trần bay, phương thức liên lạc). |  |  |
|  | 2. Kiểm tra tình trạng hiệu chuẩn la bàn trước chuyến bay. |  |  |
|  | 3. Kiểm tra xem các cần điều khiển và công tắc trên bộ điều khiển cầm tay có hoạt động chính xác không. |  |  |
|  | 4. Kiểm tra, xác nhận thiết bị giám sát sát hạch (máy tính, camera) hoạt động tốt. |  |  |
|  | 5. Dựa theo danh mục kiểm tra của thí sinh, tự thực hiện kiểm tra 360 độ trước chuyến bay. |  |  |
| B. Thực hiện nhiệm vụ bay |  |  |  |
| B1. Cất hạ cánh tại điểm cố định và hovering bốn hướng | - Cất cánh tại điểm cố định với đầu máy hướng ra ngoài và tiến vào điểm P4. |  |  |
|  | - Hovering bên phải tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering hướng vào trong tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering bên trái tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering hướng ra ngoài tại điểm cố định. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh nhận chỉ thị từ giám khảo, đọc to "3, 2, 1, Cất cánh". |  |  |
|  | 2. Đầu máy hướng ra ngoài, cất cánh từ điểm cất hạ cánh H lên độ cao khoảng 1~2 mét, ổn định độ cao, |  |  |
|  | 3. Tiến tới điểm P4 (giao giữa 2 vòng tròn của số 8), hovering tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 4. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering bên cạnh tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 5. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering hướng vào trong tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 6. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering bên cạnh tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 7. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering hướng ra ngoài tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 8. Đầu máy hướng ra ngoài, hạ cánh về điểm cất hạ cánh H; bộ phận hạ cánh không được vượt quá phạm vi đã đánh dấu. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay GPS Mode. |  |  |
|  | * Độ cao bay từ 1.5 – 3.0 m. |  |  |
|  | * Hovering tại điểm cố định có thể do thí sinh hoặc trợ lý đếm giây thành tiếng. |  |  |
|  | * Phạm vi cất hạ cánh tại điểm cố định: Hình tròn đường kính 3 mét (điểm H). |  |  |
| B2. Bay số 8 vòng tròn nằm ngang | - Khi thay đổi hướng bay, điều khiển chính xác, duy trì bay ở cùng độ cao và tốc độ đều. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Tình trạng bay đang ở tư thế hovering tại điểm P4. |  |  |
|  | 2. Thí sinh nhận chỉ thị từ giám khảo, đọc to "3, 2, 1, Xuất phát". |  |  |
|  | 3. Đầu máy luôn hướng theo chiều bay; trước tiên sang trái phía trước, bay ngược chiều kim đồng hồ quanh vòng cung tạo bởi các cột mốc P4, P1, P2, P3, P4, hoàn thành 1 vòng nằm ngang. |  |  |
|  | 4. Tiếp theo sang phải phía trước, bay theo chiều kim đồng hồ quanh vòng cung tạo bởi các cột mốc P4, P5, P6, P7, P4, hoàn thành 1 vòng nằm ngang. |  |  |
|  | 5. Quay về điểm P4, đầu máy hướng ra ngoài và duy trì hovering ở cùng độ cao, đọc to "Kết thúc nhiệm vụ bay" và chờ chỉ thị từ giám khảo. |  |  |
|  | * Hovering tại điểm cố định có thể do thí sinh hoặc trợ lý đếm giây thành tiếng. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay GPS Mode; trong quá trình bay vòng nằm ngang phải thao tác ổn định và duy trì kiểm soát độ cao, độ lệch trái phải không được vượt quá ±2 mét. |  |  |
|  | * Vòng cung bên trái tạo bởi bốn điểm P4, P1, P2, P3 theo thứ tự; vòng cung bên phải tạo bởi bốn điểm P4, P5, P6, P7 theo thứ tự. |  |  |
| C. Xử lý quy trình khẩn nguy | - Xử lý đường hạ cánh khẩn cấp, hạ cánh bất thường tại vị trí khác. Quay về khẩn cấp (Emergency Return). Phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận, điều khiển tay quay về hạ cánh tại điểm H. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Tình trạng bay đang ở tư thế hovering tại điểm P4. |  |  |
|  | 2. Sát hạch viên ra lệnh "Hạ cánh khẩn cấp" tại vị trí E1 (hoặc E2). |  |  |
|  | 3. Xử lý trả lời bằng miệng tình huống khẩn cấp theo lệnh Sát hạch viên: |  |  |
|  | 3.1. Xử lý khẩn nguy các tình huống bất thường (hệ thống động lực hoặc điện, cảm biến tư thế, la bàn điện tử, dẫn hướng quán tính, đường truyền hình ảnh, tín hiệu GPS và các bất thường khác) |  |  |
|  | 3.2. Xử lý tránh chướng ngại vật khẩn cấp trên không (thay đổi đường bay nhiệm vụ ở E1 hoặc E2). |  |  |
|  | 4. Thí sinh nhận lệnh khẩn cấp, đọc to "3, 2, 1, Xuất phát" và tự phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận hiện tại, thực hiện tiếp cận ổn định ở góc hạ cánh hợp lý; đầu máy luôn hướng theo chiều bay, luôn chú ý khoảng cách và sự thay đổi độ cao của UAV, nhanh chóng bay về bên trên điểm cất hạ cánh khẩn cấp ở độ cao khoảng 1~2 mét; hạ cánh chính xác trong phạm vi hình tròn tại điểm cất hạ cánh khẩn cấp; toàn bộ quá trình phải điều khiển UAV ổn định. |  |  |
|  | 5. Sau khi hoàn thành hạ cánh khẩn cấp, thiết lập điểm Home (H), Thí sinh đọc to "3, 2, 1, Cất cánh" và thực hiện cất cánh tại chỗ, kích hoạt về điểm Home hạ cánh hoặc tự phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận hiện tại, thực hiện tiếp cận ổn định ở góc hạ cánh hợp lý; đầu máy luôn hướng theo chiều bay, luôn chú ý khoảng cách và sự thay đổi độ cao của UAV, nhanh chóng bay về bên trên điểm cất hạ cánh H ở độ cao khoảng 1~2 mét; toàn bộ quá trình phải điều khiển UAV ổn định, và sau khi quay về an toàn, hạ cánh chính xác trong phạm vi hình tròn tại điểm cất hạ cánh H; bộ phận hạ cánh không được vượt quá phạm vi đã đánh dấu. |  |  |
|  | 6. Sau khi hoàn thành hạ cánh, thí sinh đọc to "Kết thúc", chờ chỉ thị từ giám khảo. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay GPS. |  |  |
| D. Kiểm tra sau chuyến bay | Thực hiện kiểm tra 360 độ sau chuyến bay theo danh mục kiểm tra. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Dựa theo danh mục kiểm tra của thí sinh, tự thực hiện kiểm tra 360 độ sau chuyến bay. |  |  |
|  | 2. Kiểm tra theo danh mục tham khảo sau chuyến bay. |  |  |
| Vi phạm nghiêm trọng | - Mất kiểm soát trong quá trình kiểm tra do thiết bị hoặc yếu tố con người, dẫn đến sự cố mất an toàn hoặc vượt ra phía sau vị trí của thí sinh. |  | Không được có bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào |
|  | - Thao tác hoặc hành động bỏ sót của thí sinh cần Sát hạch viên can thiệp mới đảm bảo an toàn bay. |  |  |
|  | - Không tuân thủ trật tự, quy định và quy trình kiểm tra. |  |  |
|  | - Thí sinh không khớp với người đăng ký. |  |  |
| II. CẤP ĐỘ BVLOS |  |  |  |
| A. Kiểm tra trước chuyến bay | - Vấn đáp kiến thức hệ thống. |  | Sát hạch viên đưa ra câu hỏi vấn đáp |
|  | - Kiểm tra các cần điều khiển và công tắc trên bộ điều khiển cầm tay có hoạt động bình thường không. |  |  |
|  | - Thực hiện kiểm tra 360 độ trước chuyến bay theo danh mục kiểm tra. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh trả lời vấn đáp Kiến thức hệ thống (thí sinh phải nắm rõ): |  |  |
|  | (1) Loại phương tiện. |  |  |
|  | (2) Tổng trọng lượng cất cánh tối đa. |  |  |
|  | (3) Thông số cánh quạt/khoảng cách trục (Wheelbase). |  |  |
|  | (4) Thiết bị điều khiển từ xa và tần số. |  |  |
|  | (5) Thời lượng pin (nhiên liệu), thời lượng bay trên không. |  |  |
|  | (6) Điều kiện khí tượng tại thời điểm thực hiện chuyến bay. |  |  |
|  | (7) Phương án hiệp đồng bay (thành phần tham gia, khu vực và hành lang bay, giới hạn độ cao/trần bay, phương thức liên lạc). |  |  |
|  | 2. Kiểm tra tình trạng hiệu chuẩn la bàn trước chuyến bay. |  |  |
|  | 3. Kiểm tra xem các cần điều khiển và công tắc trên bộ điều khiển cầm tay có hoạt động chính xác không. |  |  |
|  | 4. Kiểm tra, xác nhận thiết bị giám sát sát hạch (máy tính, camera) hoạt động tốt. |  |  |
|  | 5. Dựa theo danh mục kiểm tra của thí sinh, tự thực hiện kiểm tra 360 độ trước chuyến bay. |  |  |
| B. Thực hiện nhiệm vụ bay |  |  |  |
| B1. Cất hạ cánh tại điểm cố định và hovering bốn hướng | - Cất cánh tại điểm cố định với đầu máy hướng ra ngoài và tiến vào điểm P4. |  |  |
|  | - Hovering bên phải tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering hướng vào trong tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering bên trái tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering hướng ra ngoài tại điểm cố định. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh nhận chỉ thị từ giám khảo, đọc to "3, 2, 1, Cất cánh". |  |  |
|  | 2. Đầu máy hướng ra ngoài, cất cánh từ điểm cất hạ cánh H lên độ cao khoảng 7~12 mét, ổn định độ cao, |  |  |
|  | 3. Tiến tới điểm P4 (giao giữa 2 vòng tròn của số 8), hovering tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 4. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering bên cạnh tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 5. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering hướng vào trong tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 6. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering bên cạnh tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 7. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering hướng ra ngoài tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 8. Đầu máy hướng ra ngoài, hạ cánh về điểm cất hạ cánh H; bộ phận hạ cánh không được vượt quá phạm vi đã đánh dấu. |  |  |
|  | 9. Duy trì bay treo tại P4, chờ chỉ thị từ giám khảo. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay GPS Mode. |  |  |
|  | * Độ cao bay từ 7~12 m. |  |  |
|  | * Hovering tại điểm cố định có thể do thí sinh hoặc trợ lý đếm giây thành tiếng. |  |  |
|  | * Phạm vi cất hạ cánh tại điểm cố định: hình tròn đường kính 3 mét (điểm H). |  |  |
| B2. Bay số 8 vòng tròn nằm ngang | - Khi thay đổi hướng bay, điều khiển chính xác, duy trì bay ở cùng độ cao và tốc độ đều. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Tình trạng bay đang ở tư thế hovering tại điểm P4. |  |  |
|  | 2. Thí sinh nhận chỉ thị từ giám khảo, đọc to "3, 2, 1, Xuất phát". |  |  |
|  | 3. Đầu máy luôn hướng theo chiều bay; trước tiên sang trái phía trước, bay ngược chiều kim đồng hồ quanh vòng cung tạo bởi các cột mốc P4, P1, P2, P3, P4, hoàn thành 1 vòng nằm ngang. |  |  |
|  | 4. Tiếp theo sang phải phía trước, bay theo chiều kim đồng hồ quanh vòng cung tạo bởi các cột mốc P4, P5, P6, P7, P4, hoàn thành 1 vòng nằm ngang. |  |  |
|  | 5. Quay về điểm P4, đầu máy hướng ra ngoài và duy trì hovering ở cùng độ cao, đọc to "Kết thúc nhiệm vụ bay" và chờ chỉ thị từ giám khảo. |  |  |
|  | * Hovering tại điểm cố định có thể do thí sinh hoặc trợ lý đếm giây thành tiếng. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay GPS Mode; trong quá trình bay vòng nằm ngang phải thao tác ổn định và duy trì kiểm soát độ cao, độ lệch trái phải không được vượt quá ±2 mét. |  |  |
|  | * Vòng cung bên trái tạo bởi bốn điểm P4, P1, P2, P3 theo thứ tự; vòng cung bên phải tạo bởi bốn điểm P4, P5, P6, P7 theo thứ tự. |  |  |
| C. Xử lý quy trình khẩn nguy | - Xử lý đường hạ cánh khẩn cấp, hạ cánh bất thường tại vị trí khác. Quay về khẩn cấp (Emergency Return). Phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận, điều khiển tay quay về hạ cánh tại điểm H. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Tình trạng bay đang ở tư thế hovering tại điểm P4. |  |  |
|  | 2. Sát hạch viên ra lệnh "Hạ cánh khẩn cấp" tại vị trí E1 (hoặc E2) thực hiện ở độ cao bay 7~12 m. |  |  |
|  | 3. Kiểm tra bằng hình thức hỏi đáp bằng miệng: Xử lý khẩn nguy các tình huống bất thường (hệ thống động lực hoặc điện, cảm biến tư thế, la bàn điện tử, dẫn hướng quán tính, đường truyền hình ảnh, tín hiệu GPS và các bất thường khác). |  |  |
|  | Thực hiện thao tác theo yêu cầu Sát Hạch Viên: |  |  |
|  | 3.1. Xử lý đường hạ cánh khẩn cấp. |  |  |
|  | 3.2. Xử lý hạ cánh bất thường tại vị trí khác. |  |  |
|  | 3.3. Bay FPV (khi bay ngoài tầm nhìn mà tín hiệu GPS bất thường, bay quay về trong tầm nhìn rồi tiếp quản điều khiển). |  |  |
|  | Xử lý tránh chướng ngại vật khẩn cấp trên không (thay đổi đường bay nhiệm vụ ở E1 hoặc E2). |  |  |
|  | 4. Thí sinh nhận lệnh khẩn cấp, đọc to "3, 2, 1, Xuất phát" và tự phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận hiện tại, thực hiện tiếp cận ổn định ở góc hạ cánh hợp lý; đầu máy luôn hướng theo chiều bay, luôn chú ý khoảng cách và sự thay đổi độ cao của UAV, nhanh chóng bay về bên trên điểm cất hạ cánh khẩn cấp ở độ cao khoảng 7~12 mét; hạ cánh chính xác trong phạm vi hình tròn tại điểm cất hạ cánh khẩn cấp; toàn bộ quá trình phải điều khiển UAV ổn định. |  |  |
|  | 5. Sau khi hoàn thành hạ cánh khẩn cấp, thiết lập điểm Home (H), Thí sinh đọc to "3, 2, 1, Cất cánh" và thực hiện cất cánh tại chỗ, kích hoạt về điểm Home hạ cánh hoặc tự phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận hiện tại, thực hiện tiếp cận ổn định ở góc hạ cánh hợp lý; đầu máy luôn hướng theo chiều bay, luôn chú ý khoảng cách và sự thay đổi độ cao của UAV, nhanh chóng bay về bên trên điểm cất hạ cánh H ở độ cao khoảng 7~12 mét; toàn bộ quá trình phải điều khiển UAV ổn định, và sau khi quay về an toàn, hạ cánh chính xác trong phạm vi hình tròn tại điểm cất hạ cánh H; bộ phận hạ cánh không được vượt quá phạm vi đã đánh dấu. |  |  |
|  | 6. Sau khi hoàn thành hạ cánh, thí sinh đọc to "Kết thúc", chờ chỉ thị từ Sát hạch viên. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay GPS Mode. |  |  |
| D. Bay chế độ cài đặt nhiệm vụ tự động | - Vận hành thiết bị điều khiển từ xa, cài đặt điểm dẫn đường, điểm quay về, thông số bay vùng quét tự động và vùng địa lý hạn chế (Geo-fence). |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng liên kết truyền thông giữa phương tiện, thiết bị điều khiển từ xa và bộ điều khiển cầm tay. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh nhận phổ biến từ Sát hạch viên để chọn bảng kế hoạch nhiệm vụ (bao gồm điểm dẫn đường hoặc khu vực lập kế hoạch, điểm quay về, thông số thực hiện nhiệm vụ kế hoạch bay). |  |  |
|  | 2. Thí sinh đọc to "3, 2, 1, Bắt đầu", căn cứ hiệu suất phương tiện, thực hiện lần lượt: |  |  |
|  | (1) Thiết lập các điểm dẫn đường (Waypoint /Pinpoint): vị trí, độ cao, tốc độ bay và các tham số liên quan. |  |  |
|  | (2) Thiết lập các thông số bay vùng thực hiện nhiệm vụ: Độ cao nhiệm vụ (khoảng cách lấy mẫu – GSD Ground Sample Distance), Hướng bay thực hiện ca bay các tham số thực hiện nhiệm vụ. |  |  |
|  | (3) Thiết lập điểm quay về (Return-to-Home): vị trí và độ cao quay về. |  |  |
|  | (4) Thiết lập vùng địa lý hạn chế (Geo-fence), bao gồm phạm vi và giới hạn độ cao (nếu áp dụng). |  |  |
|  | (5) Xác định và thiết lập tỷ lệ chồng biên (Side Overlap) theo yêu cầu của nhiệm vụ. |  |  |
|  | 3. Xác nhận đường truyền tín hiệu điều khiển thông suốt, hoàn thành tải lệnh cài đặt nhiệm vụ lên phương tiện. |  |  |
|  | 4. Sau khi hoàn thành, đọc to "Kết thúc", chờ chỉ thị từ giám khảo. |  |  |
|  | *Bảng kế hoạch: chọn 1 trong 2 bảng theo thời tiết; điểm bắt đầu/kết thúc có thể hoán đổi. |  |  |
|  | + BẢN ĐỒ 1 (Đồ hình 1): Khu vực lập kế hoạch: Dọc 20 mét × Ngang 30 mét. Khoảng cách: 2-6 mét. Độ cao làm việc: 3 – 10 mét | + BẢN ĐỒ 2 (Đồ hình 2): Khu vực lập kế hoạch: Dọc 30 mét × Ngang 20 mét. Khoảng cách: 2-6 mét. Độ cao làm việc: 3 – 10 mét |  |
| E. Bay trong điều kiện thiếu sáng (bay đêm) | - Điều khiển phương tiện cất cánh và ổn định tại độ cao chỉ định. |  |  |
|  | - Thực hiện nhận biết tư thế, hướng của phương tiện thông qua hệ thống đèn tín hiệu. |  |  |
|  | - Xác định hướng mũi phương tiện, hướng bay và vận hành đèn hiệu theo yêu cầu của giám khảo. |  |  |
|  | - Hạ cánh tại điểm cố định về điểm cất hạ cánh H; bộ phận hạ cánh không được vượt quá phạm vi đã đánh dấu. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh đọc to "3, 2, 1, Bắt đầu", căn cứ hiệu suất phương tiện, thực hiện lần lượt: |  |  |
|  | Thí sinh thao tác bật đèn nhận biết đầu – đuôi (Navigation Lights), |  |  |
|  | 2. Thí sinh điều khiển phương tiện cất cánh và đưa phương tiện đến vị trí treo ổn định tại điểm H theo yêu cầu của giám khảo. |  |  |
|  | 3. Thí sinh điều khiển phương tiện quay tròn 360° quanh trục thẳng đứng (Yaw) với tốc độ phù hợp. Trong quá trình quay, Sát hạch viên ra lệnh "Dừng" tại một thời điểm bất kỳ, thí sinh phải dừng phương tiện và giữ ổn định. |  |  |
|  | 4. Căn cứ vào trạng thái của phương tiện sau khi dừng, Nhận dạng đèn hiệu, theo lệnh của Sát hạch viên: thí sinh quan sát trạng thái đèn và xác định, trả lời hướng mũi của phương tiện theo góc phương vị. |  |  |
|  | 5. Theo lệnh của giám khảo, thí sinh bật đèn hiệu bay đêm (Night Beacon/Strobe Light) - (Trang bị đèn hàng không hoặc đèn chớp trắng chống va chạm), xác nhận đèn hoạt động bình thường và duy trì phương tiện ở trạng thái treo ổn định. |  |  |
|  | 6. Sau khi hoàn thành các nội dung sát hạch, thí sinh hạ cánh an toàn, thí sinh đọc to "Kết thúc", chờ chỉ thị tiếp theo của giám khảo. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay (GPS Mode). |  |  |
| F. Kiểm tra sau chuyến bay | Thực hiện kiểm tra 360 độ sau chuyến bay theo danh mục kiểm tra. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Dựa theo danh mục kiểm tra của thí sinh, tự thực hiện kiểm tra 360 độ sau chuyến bay. |  |  |
|  | 2. Danh mục kiểm tra tham khảo sau chuyến bay. |  |  |
| Vi phạm nghiêm trọng | - Mất kiểm soát trong quá trình kiểm tra do thiết bị hoặc yếu tố con người, dẫn đến sự cố mất an toàn hoặc vượt ra phía sau vị trí của thí sinh. |  | Không được có bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào |
|  | - Thao tác hoặc hành động bỏ sót của thí sinh cần Sát hạch viên can thiệp mới đảm bảo an toàn bay. |  |  |
|  | - Không tuân thủ trật tự, quy định và quy trình kiểm tra. |  |  |
|  | - Thí sinh không khớp với người đăng ký. |  |  |
| III. CẤP ĐỘ BVLOS-ĐTV, SHV |  |  |  |
| HẠNG MỤC | NỘI DUNG KIỂM TRA |  | GHI CHÚ |
| A. Kiểm tra trước chuyến bay | - Vấn đáp kiến thức hệ thống. |  | Sát hạch viên đưa ra câu hỏi vấn đáp |
|  | - Kiểm tra các cần điều khiển và công tắc trên bộ điều khiển cầm tay có hoạt động bình thường không. |  |  |
|  | - Thực hiện kiểm tra 360 độ trước chuyến bay theo danh mục kiểm tra. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh trả lời vấn đáp Kiến thức hệ thống (thí sinh phải nắm rõ): |  |  |
|  | (1) Loại phương tiện. |  |  |
|  | (2) Tổng trọng lượng cất cánh tối đa. |  |  |
|  | (3) Thông số cánh quạt/khoảng cách trục (Wheelbase). |  |  |
|  | (4) Thiết bị điều khiển từ xa và tần số. |  |  |
|  | (5) Thời lượng pin (nhiên liệu), thời lượng bay trên không. |  |  |
|  | (6) Điều kiện khí tượng tại thời điểm thực hiện chuyến bay. |  |  |
|  | (7) Phương án hiệp đồng bay (thành phần tham gia, khu vực và hành lang bay, giới hạn độ cao/trần bay, phương thức liên lạc). |  |  |
|  | 2. Kiểm tra tình trạng hiệu chuẩn la bàn trước chuyến bay. |  |  |
|  | 3. Kiểm tra xem các cần điều khiển và công tắc trên bộ điều khiển cầm tay có hoạt động chính xác không. |  |  |
|  | 4. Kiểm tra, xác nhận thiết bị giám sát sát hạch (máy tính, camera) hoạt động tốt. |  |  |
|  | 5. Dựa theo danh mục kiểm tra của thí sinh, tự thực hiện kiểm tra 360 độ trước chuyến bay. |  |  |
| B. Thực hiện nhiệm vụ bay | - Cất cánh tại điểm cố định với đầu máy hướng ra ngoài và tiến vào điểm P4. |  |  |
| B1. Cất hạ cánh tại điểm cố định và hovering bốn hướng | - Hovering bên phải tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering hướng vào trong tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering bên trái tại điểm cố định. |  |  |
|  | - Hovering hướng ra ngoài tại điểm cố định. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh nhận chỉ thị từ giám khảo, đọc to "3, 2, 1, Cất cánh". |  |  |
|  | 2. Đầu máy hướng ra ngoài, cất cánh từ điểm cất hạ cánh H lên độ cao khoảng 1~2 mét, ổn định độ cao, |  |  |
|  | 3. Tiến tới điểm P4 (giao giữa 2 vòng tròn của số 8), hovering tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 4. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering bên cạnh tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 5. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering hướng vào trong tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 6. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering bên cạnh tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 7. Xoay đầu máy 90 độ theo chiều kim đồng hồ, hovering hướng ra ngoài tại điểm cố định từ 5 giây trở lên. |  |  |
|  | 8. Đầu máy hướng ra ngoài, hạ cánh về điểm cất hạ cánh H; bộ phận hạ cánh không được vượt quá phạm vi đã đánh dấu. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay GPS Mode. |  |  |
|  | * Độ cao bay từ 1.5 – 3.0 m. |  |  |
|  | * Hovering tại điểm cố định có thể do thí sinh hoặc trợ lý đếm giây thành tiếng. |  |  |
|  | * Phạm vi cất hạ cánh tại điểm cố định: Hình tròn đường kính 3 mét (điểm H). |  |  |
| B2. Bay số 8 vòng tròn nằm ngang | - Khi thay đổi hướng bay, điều khiển chính xác, duy trì bay ở cùng độ cao và tốc độ đều. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Tình trạng bay đang ở tư thế hovering tại điểm P4. |  |  |
|  | 2. Thí sinh nhận chỉ thị từ giám khảo, đọc to "3, 2, 1, Xuất phát". |  |  |
|  | 3. Đầu máy luôn hướng theo chiều bay; trước tiên sang trái phía trước, bay ngược chiều kim đồng hồ quanh vòng cung tạo bởi các cột mốc P4, P1, P2, P3, P4, hoàn thành 1 vòng nằm ngang. |  |  |
|  | 4. Tiếp theo sang phải phía trước, bay theo chiều kim đồng hồ quanh vòng cung tạo bởi các cột mốc P4, P5, P6, P7, P4, hoàn thành 1 vòng nằm ngang. |  |  |
|  | 5. Quay về điểm P4, đầu máy hướng ra ngoài và duy trì hovering ở cùng độ cao, đọc to "Kết thúc nhiệm vụ bay" và chờ chỉ thị từ giám khảo. |  |  |
|  | * Hovering tại điểm cố định có thể do thí sinh hoặc trợ lý đếm giây thành tiếng. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay GPS Mode; trong quá trình bay vòng nằm ngang phải thao tác ổn định và duy trì kiểm soát độ cao, độ lệch trái phải không được vượt quá ±2 mét. |  |  |
|  | * Vòng cung bên trái tạo bởi bốn điểm P4, P1, P2, P3 theo thứ tự; vòng cung bên phải tạo bởi bốn điểm P4, P5, P6, P7 theo thứ tự. |  |  |
| C. Xử lý quy trình khẩn nguy | - Xử lý đường hạ cánh khẩn cấp, hạ cánh bất thường tại vị trí khác. Quay về khẩn cấp (Emergency Return). Phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận, điều khiển tay quay về hạ cánh tại điểm H. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Tình trạng bay đang ở tư thế hovering tại điểm P4. |  |  |
|  | 2. Sát hạch viên ra lệnh "Hạ cánh khẩn cấp" tại vị trí E1 (hoặc E2). |  |  |
|  | 3. Xử lý trả lời bằng miệng tình huống khẩn cấp theo lệnh Sát hạch viên: |  |  |
|  | 3.1. Xử lý khẩn nguy các tình huống bất thường (hệ thống động lực hoặc điện, cảm biến tư thế, la bàn điện tử, dẫn hướng quán tính, đường truyền hình ảnh, tín hiệu GPS và các bất thường khác) |  |  |
|  | 3.2. Xử lý tránh chướng ngại vật khẩn cấp trên không (thay đổi đường bay nhiệm vụ ở E1 hoặc E2). |  |  |
|  | 4. Thí sinh nhận lệnh khẩn cấp, đọc to "3, 2, 1, Xuất phát" và tự phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận hiện tại, thực hiện tiếp cận ổn định ở góc hạ cánh hợp lý; đầu máy luôn hướng theo chiều bay, luôn chú ý khoảng cách và sự thay đổi độ cao của UAV, nhanh chóng bay về bên trên điểm cất hạ cánh khẩn cấp ở độ cao khoảng 1~2 mét; hạ cánh chính xác trong phạm vi hình tròn tại điểm cất hạ cánh khẩn cấp; toàn bộ quá trình phải điều khiển UAV ổn định. |  |  |
|  | 5. Sau khi hoàn thành hạ cánh khẩn cấp, thiết lập điểm Home (H), Thí sinh đọc to "3, 2, 1, Cất cánh" và thực hiện cất cánh tại chỗ, kích hoạt về điểm Home hạ cánh hoặc tự phán đoán độ cao, khoảng cách và đường tiếp cận hiện tại, thực hiện tiếp cận ổn định ở góc hạ cánh hợp lý; đầu máy luôn hướng theo chiều bay, luôn chú ý khoảng cách và sự thay đổi độ cao của UAV, nhanh chóng bay về bên trên điểm cất hạ cánh H ở độ cao khoảng 1~2 mét; toàn bộ quá trình phải điều khiển UAV ổn định, và sau khi quay về an toàn, hạ cánh chính xác trong phạm vi hình tròn tại điểm cất hạ cánh H; bộ phận hạ cánh không được vượt quá phạm vi đã đánh dấu. |  |  |
|  | 6. Sau khi hoàn thành hạ cánh, thí sinh đọc to "Kết thúc", chờ chỉ thị từ giám khảo. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay giữ độ cao (Attude Mode) (tắt GPS Mode). |  |  |
| D. Bay chế độ cài đặt nhiệm vụ tự động | - Vận hành thiết bị điều khiển từ xa, cài đặt điểm dẫn đường, điểm quay về, thông số bay vùng quét tự động và vùng địa lý hạn chế (Geo-fence). |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng liên kết truyền thông giữa phương tiện, thiết bị điều khiển từ xa và bộ điều khiển cầm tay. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh nhận phổ biến từ Sát hạch viên để chọn bảng kế hoạch nhiệm vụ (bao gồm điểm dẫn đường hoặc khu vực lập kế hoạch, điểm quay về, thông số thực hiện nhiệm vụ kế hoạch bay). |  |  |
|  | 2. Thí sinh đọc to "3, 2, 1, Bắt đầu", căn cứ hiệu suất phương tiện, thực hiện lần lượt: |  |  |
|  | (1) Thiết lập các điểm dẫn đường (Waypoint /Pinpoint): vị trí, độ cao, tốc độ bay và các tham số liên quan. |  |  |
|  | (2) Thiết lập các thông số bay vùng thực hiện nhiệm vụ: Độ cao nhiệm vụ (khoảng cách lấy mẫu – GSD Ground Sample Distance), Hướng bay thực hiện ca bay các tham số thực hiện nhiệm vụ. |  |  |
|  | (3) Thiết lập điểm quay về (Return-to-Home): vị trí và độ cao quay về. |  |  |
|  | (4) Thiết lập vùng địa lý hạn chế (Geo-fence), bao gồm phạm vi và giới hạn độ cao (nếu áp dụng). |  |  |
|  | (5) Xác định và thiết lập tỷ lệ chồng biên (Side Overlap) theo yêu cầu của nhiệm vụ. |  |  |
|  | 3. Xác nhận đường truyền tín hiệu điều khiển thông suốt, hoàn thành tải lệnh cài đặt nhiệm vụ lên phương tiện. |  |  |
|  | 4. Sau khi hoàn thành, đọc to "Kết thúc", chờ chỉ thị từ giám khảo. |  |  |
|  | *Bảng kế hoạch: chọn 1 trong 2 bảng theo thời tiết; điểm bắt đầu/kết thúc có thể hoán đổi. |  |  |
|  | + BẢN ĐỒ 1 (Đồ hình 1): Khu vực lập kế hoạch: Dọc 20 mét × Ngang 30 mét. Khoảng cách: 2-6 mét. Độ cao làm việc: 3 – 10 mét | + BẢN ĐỒ 2 (Đồ hình 2): Khu vực lập kế hoạch: Dọc 30 mét × Ngang 20 mét. Khoảng cách: 2-6 mét. Độ cao làm việc: 3 – 10 mét |  |
|  | * Hình 6: Sơ đồ minh họa cài đặt nhiệm vụ bay |  |  |
| E. Bay trong điều kiện thiếu sáng (bay đêm) | - Điều khiển phương tiện cất cánh và ổn định tại độ cao chỉ định. |  |  |
|  | - Thực hiện nhận biết tư thế, hướng của phương tiện thông qua hệ thống đèn tín hiệu. |  |  |
|  | - Xác định hướng mũi phương tiện, hướng bay và vận hành đèn hiệu theo yêu cầu của giám khảo. |  |  |
|  | - Hạ cánh tại điểm cố định về điểm cất hạ cánh H; bộ phận hạ cánh không được vượt quá phạm vi đã đánh dấu. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Thí sinh đọc to "3, 2, 1, Bắt đầu", căn cứ hiệu suất phương tiện, thực hiện lần lượt: |  |  |
|  | Thí sinh thao tác bật đèn nhận biết đầu – đuôi (Navigation Lights), |  |  |
|  | 2. Thí sinh điều khiển phương tiện cất cánh và đưa phương tiện đến vị trí treo ổn định tại điểm H theo yêu cầu của giám khảo. |  |  |
|  | 3. Thí sinh điều khiển phương tiện quay tròn 360° quanh trục thẳng đứng (Yaw) với tốc độ phù hợp. Trong quá trình quay, Sát hạch viên ra lệnh "Dừng" tại một thời điểm bất kỳ, thí sinh phải dừng phương tiện và giữ ổn định. |  |  |
|  | 4. Căn cứ vào trạng thái của phương tiện sau khi dừng, Nhận dạng đèn hiệu, theo lệnh của Sát hạch viên: thí sinh quan sát trạng thái đèn và xác định, trả lời hướng mũi của phương tiện theo góc phương vị. |  |  |
|  | 5. Theo lệnh của giám khảo, thí sinh bật đèn hiệu bay đêm (Night Beacon/Strobe Light) - (Trang bị đèn hàng không hoặc đèn chớp trắng chống va chạm), xác nhận đèn hoạt động bình thường và duy trì phương tiện ở trạng thái treo ổn định. |  |  |
|  | 6. Sau khi hoàn thành các nội dung sát hạch, thí sinh hạ cánh an toàn, thí sinh đọc to "Kết thúc", chờ chỉ thị tiếp theo của giám khảo. |  |  |
|  | * Thực hiện ở chế độ bay giữ độ cao (Attitude Mode) (tắt GPS Mode). |  |  |
| F. Kiểm tra sau chuyến bay | Thực hiện kiểm tra 360 độ sau chuyến bay theo danh mục kiểm tra. |  |  |
|  | CHI TIẾT |  |  |
|  | 1. Dựa theo danh mục kiểm tra của thí sinh, tự thực hiện kiểm tra 360 độ sau chuyến bay. |  |  |
|  | 2. Danh mục kiểm tra tham khảo sau chuyến bay. |  |  |
| Vi phạm nghiêm trọng | - Mất kiểm soát trong quá trình kiểm tra do thiết bị hoặc yếu tố con người, dẫn đến sự cố mất an toàn hoặc vượt ra phía sau vị trí của thí sinh. |  | Không được có bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào |
|  | - Thao tác hoặc hành động bỏ sót của thí sinh cần Sát hạch viên can thiệp mới đảm bảo an toàn bay. |  |  |
|  | - Không tuân thủ trật tự, quy định và quy trình kiểm tra. |  |  |
|  | - Thí sinh không khớp với người đăng ký. |  |  |

QUY CHUẨN SÂN BÃI KIỂM TRA DÀNH CHO UAV ĐA CÁNH QUAY

Sân bãi kiểm tra cho UAV đa cánh quay được thiết kế theo dạng sân bãi hovering, với điểm cất hạ cánh H ở trung tâm và các cột mốc góc P1–P7 xác định phạm vi thao tác.

Sơ đồ sân bãi UAV Đa cánh

📍 Điểm H (Cất hạ cánh): Trung tâm sân

⃠  Phạm vi vòng tròn H: Đường kính 3 mét

▧ Phạm vi hình chữ nhật thao tác:

- Chiều dài: 12 mét

- Chiều rộng: 12 mét

↕ Độ cao thao tác: 1~12 mét

🔲 Không phận khai thác: Phải quang đãng đủ để thực hiện bay nhiệm vụ

⬢ Trang bị đèn chớp trắng hoặc đèn hàng không (cho nhận dạng đèn hiệu)

* Sân bãi dùng cho: Bay hovering + Bay số 8 vòng tròn + Bay chế độ lập trình tự động + Bay trong điều kiện thiếu sáng (bay đêm).

* Cột mốc góc (P1–P7) đặt theo sơ đồ tám điểm (4 góc trái + 4 góc phải tạo hai vòng tròn số 8).

* Điểm E1-E2 Hạ cánh khẩn cấp theo quyết định của Sát hạch viên.

Chú giải ký hiệu sân bãi và vạch kẻ

Chú giải dưới đây giải thích các ký hiệu và vạch kẻ được sử dụng trong sơ đồ sân bãi kiểm tra thực hành UAV. Vị trí đứng của người điều khiển (thí sinh) và Sát hạch viên không được đánh dấu trong sơ đồ tiêu chuẩn.

* Hình: Sân bãi và vạch đánh dấu

| KÝ HIỆU | TÊN GỌI | MÔ TẢ VÀ YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| H | Điểm cất hạ cánh (Take-off/Landing Point) | Vòng tròn đường kính 3 mét. Vạch kẻ màu trắng hoặc vàng nổi bật trên mặt sân. Bộ phận hạ cánh của UAV không được vượt ra ngoài phạm vi vòng tròn này khi cất/hạ cánh. |
| P1–P7 | Cột mốc số 8 vòng tròn | Bảy cột mốc tạo thành hai vòng cung số 8: P1–P3 tạo vòng cung trái, P5–P7 tạo vòng cung phải, P4 là điểm giao nhau. Cao từ 1–1,5 mét. |
| -------- | Đường tâm (Center line) | Đường kẻ thẳng qua điểm H theo hướng ngang sân (song song với hàng cột mốc), kéo dài đủ rộng. Thí sinh đứng phía sau đường tâm. |
| E1–E2 | Điểm hạ cánh khẩn cấp | Điểm mục tiêu được Sát hạch viên chỉ định trong bài thi Xử lý quy trình khẩn nguy. Có thể là điểm mốc tự nhiên hoặc đánh dấu. |

* Lưu ý: Kích thước thực tế của từng khu vực (vùng an toàn, không phận) phải đáp ứng quy định theo từng cấp độ trọng lượng của UAV được nêu cụ thể trong từng mục. Vị trí đứng của thí sinh và Sát hạch viên được xác định cụ thể bởi đơn vị tổ chức kiểm tra.

BẢNG KIỂM TRA VẤN ĐÁP TRƯỚC CHUYẾN BAY

| Ngày kiểm tra: | Họ tên người đăng ký: |  | Số CMND/Hộ chiếu: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại UAV: ☐ Đa cánh quay | ☐ Cấp độ VLOS | ☐ Cấp độ BVLOS |  | ☐ Cấp độ BVLOS-SHV |

Người kiểm tra: ________________________________________

| STT | NỘI DUNG | ĐÁNH GIÁ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đạt ☐ |  |
|  |  | Không đạt ☐ |  |
| 2 |  | Đạt ☐ |  |
|  |  | Không đạt ☐ |  |
| 3 |  | Đạt ☐ |  |
|  |  | Không đạt ☐ |  |
| 4 |  | Đạt ☐ |  |
|  |  | Không đạt ☐ |  |
| 5 |  | Đạt ☐ |  |
|  |  | Không đạt ☐ |  |

Kết luận Đánh giá là đạt khi trả lời đạt 3/5 câu: Đạt ☐          Không đạt ☐

| BẢNG KIỂM TRA 360 ĐỘ TRƯỚC/SAU CHUYỂN BAY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày kiểm tra: |  | Họ tên người đăng ký: |  | Số CMND/ Hộ chiếu: |  |  |  |  |
| Loại UAV: ☐ Đa cánh quay |  |  | ☐ Cấp độ VLOS |  | ☐ Cấp độ BVLOS |  | ☐ Cấp độ BVLOS-SHV |  |
| Người kiểm tra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | NỘI DUNG |  |  |  |  | TRƯỚC BAY | SAU BAY | GHI CHÚ |
| I | HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC (Propulsion System) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cánh quạt: ngoại quan không có vết nứt vỡ |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| 2 | Động cơ: xác nhận đã lắp đặt chắc chắn và ngoại quan không có vết nứt vỡ |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| 3 | Kiểm tra hướng quay: xác nhận động cơ và cánh quạt thuận/nghịch chiều lắp đúng |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| II | PHƯƠNG TIỆN (Airframe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pin hoặc thùng nhiên liệu: kiểm tra ngoại quan, điện áp làm việc, lượng nhiên liệu và xác nhận đã lắp đặt chắc chắn |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| 2 | Cánh tay (Arm) (nếu có): ngoại quan xác nhận đã lắp đặt chắc chắn |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| 3 | Thân máy và tải trọng (nếu có): ngoại quan xác nhận đã lắp đặt chắc chắn |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| 4 | Bộ điều khiển bay (Flight Controller): ngoại quan xác nhận đã lắp đặt chắc chắn |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| 5 | Mô-đun GPS: ngoại quan xác nhận đã lắp đặt chắc chắn |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| 6 | Hệ thống đánh lửa hoặc đầu nối điện: ngoại quan xác nhận đã lắp đặt chắc chắn |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |
| 7 | Kiểm tra động thái toàn hệ thống (bao gồm bộ điều khiển cầm tay) |  |  |  |  | Có ☐ Không ☐ | Có ☐ Không ☐ |  |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........, ngày.... tháng..... năm 20....

PHIẾU SÁT HẠCH THỰC HÀNH CẤP GIẤY PHÉP ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

LOẠI: CÁNH QUAY – CẤP ĐỘ VLOS

Họ và tên thí sinh (viết hoa, có dấu): ................................................................................

Ngày sát hạch (ngày/tháng/năm): ..... / ..... / 20....

Số căn cước: ...........................................................................................................

Thời gian sát hạch: ..........................Ngày ..... / ..... / 20....

Địa điểm sát hạch (tổ chức sát hạch): ................................................................................

Loại phương tiện bay sử dụng sát hạch: Đa rô-to (Multicopter)

Trọng lượng thiết bị: ......+...... kg (không bao gồm Payload)

Phạm vi hoạt động: Bay trong tầm nhìn trực quan (VLOS)

Kết quả sát hạch các nội dung chi tiết:

| STT | Hạng mục điểm trừ/ Điểm liệt | Điểm trừ/Điểm liệt | Tổng điểm trừ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | A. KIỂM TRA TRƯỚC CHUYỂN BAY (Thời lượng 300 giây) |  |  |  |
| 1.1 | Không đạt kết quả kiểm tra vấn đáp trước chuyến bay | Điểm liệt |  |  |
| 1.2 | Không thực hiện kiểm tra danh mục an toàn (Checlist) 360 độ trước chuyến bay | Điểm liệt |  |  |
| 1.3 | Không kiểm tra hiệu chuẩn các cần điều khiển và công tắc trên bộ điều khiển cầm tay có hoạt động chính xác . | Điểm liệt |  |  |
| 1.4 | Không kiểm tra, xác nhận thiết bị giám sát sát hạch (máy tính, camera) hoạt động tốt | Điểm liệt |  |  |
| II | B1. CẤT HẠ CÁNH TẠI ĐIỂM CÓ ĐỊNH VÀ HOVERING BỐN HƯỚNG (Thời lượng 60 giây) |  |  |  |
| 2.1 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Cất cánh" hoặc thao tác cất cánh không dứt khoát | -1 |  |  |
| 2.2 | Thao tác cất cánh không ổn định độ cao (lệch ra ngoài khoảng 1~2 mét) | -1 |  |  |
| 2.3 | Xoay đầu máy sai hướng hoặc thao tác không ổn định trong khi xoay | -1 |  |  |
| 2.4 | Thời gian lơ lửng (hovering) ổn định giữ nguyên ở mỗi hướng 90° dưới 5 giây/mỗi hướng | -1/mỗi hướng |  |  |
| 2.5 | Sai lệch vị trí ngang vượt quá ±1.5 mét hoặc độ cao vượt quá ±1 mét liên tục trong 05 giây | -1 |  |  |
| 2.6 | Thời gian hoàn thành động tác vượt quá thời gian quy định (60 giây) | Điểm liệt |  |  |
| III | B2. BAY SỐ 8 VÒNG TRÒN NẰM NGANG (Thời lượng 180 giây) |  |  |  |
| 3.1 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Xuất phát" khi bắt đầu bay sa hình số 8 | -1 |  |  |
| 3.2 | Điều khiển hướng đầu máy không hướng theo chiều bay (mũi UAV không hướng theo đường tiếp tuyến quỹ đạo) | -1 |  |  |
| 3.3 | Sai lệch vị trí ngang (trái/phải) vượt quá ±2 mét hoặc độ cao vượt quá ±1 mét liên tục trong 05 giây | -1/lần |  |  |
| 3.4 | Khi quay về P4 không thực hiện hovering ổn định đầu máy hướng ra ngoài | -1 |  |  |
| 3.5 | Không đọc to khẩu lệnh báo cáo "Kết thúc nhiệm vụ bay" khi hoàn thành | -1 |  |  |
| 3.6 | Thời gian hoàn thành quá quy định (180 giây) | Điểm liệt |  |  |
| IV | C. XỬ LÝ QUY TRÌNH KHẨN NGUY VÀ HẠ CÁNH (Thời lượng 90 giây) |  |  |  |
| 4.1 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Xuất phát" khi nhận lệnh khẩn cấp từ P4 | -1 |  |  |
| 4.2 | Điều khiển UAV tiếp cận hạ cánh khẩn cấp không ổn định, mũi UAV lệch hướng bay | -1 |  |  |
| 4.3 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Cất cánh" khi cất cánh từ bãi khẩn nguy E1/E2 quay về H | -1 |  |  |
| 4.4 | Không đọc to khẩu lệnh báo cáo "Kết thúc" sau khi hạ cánh an toàn về H | -1 |  |  |
| 4.5 | Hạ cánh lệch hoàn toàn ra ngoài phạm vi bãi đáp khẩn cấp E1/E2, điểm hạ cánh H, hoặc hoàn thành quá thời gian quy định (90 giây) | Điểm liệt |  |  |
| 4.6 | Không thực hiện tắt máy (disarm) đúng quy định và không thu hồi phương tiện an toàn | Điểm liệt |  |  |
| V | D. KIỂM TRA SAU CHUYỂN BAY (Thời lượng 180 giây) |  |  |  |
| 5.1 | Không thực hiện đầy đủ kiểm tra 360 độ ngoại quan thiết bị sau chuyến bay theo checklist | Điểm liệt |  |  |
| 5.2 | Không ký xác nhận biên bản kết quả sát hạch hoặc tự ý rời khỏi vị trí sát hạch | Điểm liệt |  |  |
| VI | CÁC LỖI VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG (ĐIỂM LIỆT - TRƯỢT TRỰC TIẾP TOÀN BÀI THI) |  |  |  |
| 6.1 | Mất kiểm soát trong quá trình bay do thiết bị hoặc con người dẫn đến mất an toàn bay | Điểm liệt |  |  |
| 6.2 | Thao tác hoặc hành động bỏ sót nguy hiểm buộc Sát hạch viên phải can thiệp để đảm bảo an toàn | Điểm liệt |  |  |
| 6.3 | Để xảy ra va chạm cánh quạt, lật UAV hoặc va chạm mạnh xuống mặt đất | Điểm liệt |  |  |
| 6.4 | Không tuân thủ trật tự, nội quy và quy trình sát hạch; thông tin thí sinh không khớp | Điểm liệt |  |  |
|  | TỔNG ĐIỂM TRỪ/ĐIỂM LIỆT |  | ........ |  |

KẾT THÚC NỘI DUNG SÁT HẠCH THỰC HÀNH.

Thời gian cất cánh VLOS:............ Thời gian hạ cánh VLOS:............ Tổng thời gian:............

Tổng điểm trừ:............

Tổng điểm còn lại:............

Nhận xét và kết luận của Sát hạch viên:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kết luận chung cuộc: [ ] ĐẠT    [ ] KHÔNG ĐẠT

Mã số Sát hạch viên: .........................   Chữ ký Sát hạch viên: .........................

Mã số Sát hạch viên: .........................   Chữ ký Sát hạch viên: .........................

Chữ ký Học viên: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........, ngày.... tháng..... năm 20....

PHIẾU SÁT HẠCH THỰC HÀNH CẤP GIẤY PHÉP ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

LOẠI: CÁNH QUAY – CẤP ĐỘ BVLOS

Họ và tên thí sinh (viết hoa, có dấu): ................................................................................

Ngày sát hạch (ngày/tháng/năm): ..... / ..... / 20....

Số căn cước: ...........................................................................................................

Thời gian sát hạch: ..........................Ngày ..... / ..... / 20....

Địa điểm sát hạch (tổ chức sát hạch): ................................................................................

Loại phương tiện bay sử dụng sát hạch: Đa rô-to (Multicopter)

Trọng lượng thiết bị: ......+...... kg (không bao gồm Payload)

Phạm vi hoạt động: Bay ngoài tầm nhìn trực quan (BVLOS)

Kết quả sát hạch các nội dung chi tiết:

| STT | Hạng mục điểm trừ/ Điểm liệt | Điểm trừ/Điểm liệt | Tổng điểm trừ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | A. KIỂM TRA TRƯỚC CHUYỂN BAY (Thời lượng 300 giây) |  |  |  |
| 1.1 | Không đạt kết quả kiểm tra vấn đáp trước chuyến bay. | Điểm liệt |  |  |
| 1.8 | Không thực hiện kiểm tra hiệu chuẩn la bàn trước chuyến bay. | Điểm liệt |  |  |
| 1.9 | Không thực hiện kiểm tra các cần điều khiển và công tắc trên bộ điều khiển mặt đất có hoạt động chính xác không | Điểm liệt |  |  |
| 1.10 | Không kiểm tra, xác nhận thiết bị giám sát sát hạch (máy tính, camera) hoạt động tốt | Điểm liệt |  |  |
| II | B1. CẤT HẠ CÁNH TẠI ĐIỂM CÓ ĐỊNH VÀ HOVERING BỐN HƯỚNG (Thời lượng 60 giây) |  |  |  |
| 2.1 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Cất cánh" hoặc thao tác cất cánh không dứt khoát | -1 |  |  |
| 2.2 | Thao tác cất cánh không ổn định độ cao (lệch ra ngoài khoảng 7~12 mét) | -1 |  |  |
| 2.3 | Điều khiển phương tiện tiến vào vị trí P4 không đúng hoặc thao tác giật cục | -1 |  |  |
| 2.4 | Thời gian lơ lửng (hovering) ổn định giữ nguyên ở mỗi hướng 90* dưới 5 giây/mỗi hướng | -1/mỗi hướng |  |  |
| 2.5 | Sai lệch vị trí ngang vượt quá ±1.5 mét hoặc độ cao vượt quá ±1 mét liên tục trong 05 giây | -1 |  |  |
| 2.6 | Thời gian hoàn thành động tác vượt quá thời gian quy định (60 giây) | Điểm liệt |  |  |
| III | B2. BAY SỐ 8 VÒNG TRÒN NẰM NGANG (Thời lượng 180 giây) |  |  |  |
| 3.1 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Xuất phát" khi bắt đầu bay sa hình số 8 | -1 |  |  |
| 3.2 | Khi quay về P4 không thực hiện hovering ổn định đầu máy hướng ra ngoài | -1 |  |  |
| 3.3 | Điều khiển hướng đầu máy không hướng theo chiều bay (mũi UAV không hướng theo đường tiếp tuyến quỹ đạo) | -1 |  |  |
| 3.4 | Sai lệch vị trí ngang (trái/phải) vượt quá ±2 mét hoặc độ cao vượt quá ±1 mét liên tục trong 05 giây | -1/lần |  |  |
| 3.5 | Không đọc to khẩu lệnh báo cáo "Kết thúc nhiệm vụ bay" khi hoàn thành | -1 |  |  |
| 3.6 | Thời gian hoàn thành vượt quá quy định (180 giây)) | Điểm liệt |  |  |
| IV | C. XỬ LÝ QUY TRÌNH KHẨN NGUY (Thời lượng 180 giây) |  |  |  |
| 4.1 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Xuất phát" khi nhận lệnh khẩn cấp từ P4 | -1 |  |  |
| 4.2 | Điều khiển UAV tiếp cận hạ cánh khẩn cấp không ổn định, mũi UAV lệch hướng bay | -1 |  |  |
| 4.3 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Cất cánh" khi cất cánh từ bãi khẩn nguy E1/E2 quay về H | -1 |  |  |
| 4.4 | Không đọc to khẩu lệnh báo cáo "Kết thúc" sau khi hạ cánh an toàn về H | -1 |  |  |
| 4.5 | Hạ cánh lệch hoàn toàn ra ngoài phạm vi bãi đáp khẩn cấp E1/E2, điểm hạ cánh H, hoặc hoàn thành quá thời gian quy định (180 giây) | Điểm liệt |  |  |
| 4.6 | Không thực hiện tắt máy (disarm) đúng quy định và không thu hồi phương tiện an toàn | Điểm liệt |  |  |
| V | E. BAY CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT NHIỆM VỤ TỰ ĐỘNG (Thời lượng 180 giây) |  |  |  |
| 5.1 | Không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Bắt đầu" hoặc bắt đầu quy trình lập trình muộn | -1 |  |  |
| 5.2 | Thiết lập sai thông số hoặc vị trí các điểm dẫn đường (Waypoint/Pinpoint) | -1 |  |  |
| 5.3 | Thiết lập sai độ cao nhiệm vụ hoặc hướng bay thực hiện ca bay (các thông số GSD) | -1 |  |  |
| 5.4 | Thiết lập sai điểm quay về (RTH) hoặc vùng địa lý hạn chế (Geo-fence) | -1 |  |  |
| 5.5 | Thiết lập sai tỷ lệ chồng biên (Side Overlap) hoặc không xác nhận đường truyền tín hiệu | -1 |  |  |
| 5.6 | Không đọc to khẩu lệnh báo cáo "Kết thúc" khi hoàn thành lập trình nhiệm vụ | -1 |  |  |
| 5.7 | Thời gian hoàn thành động tác vượt quá thời gian quy định (180 giây) | Điểm liệt |  |  |
| VI | F. BAY TRONG ĐIỀU KIỆN THIẾU SÁNG (BAY ĐÊM) (Thời lượng 180 giây) |  |  |  |
| 6.1 | Không bật đèn nhận biết đầu – đuôi (Navigation Lights) hoặc không đọc khẩu lệnh "3, 2, 1, Bắt đầu" | -1 |  |  |
| 6.2 | Không dừng phương tiện ngay khi có lệnh của giám khảo | -1 |  |  |
| 6.3 | Quan sát trạng thái đèn và trả lời sai hướng mũi của phương tiện theo góc phương vị | -1 |  |  |
| 6.4 | Không bật hoặc kiểm tra hoạt động của đèn hiệu bay đêm (Strobe Light) theo yêu cầu | -1 |  |  |
| 6.5 | Hạ cánh lệch hoàn toàn ra ngoài phạm vi bãi đáp H | -1 |  |  |
| 6.6 | Không đọc to khẩu lệnh báo cáo "Kết thúc" sau khi hạ cánh an toàn về H | -1 |  |  |
| 6.7 | Thời gian hoàn thành động tác vượt quá thời gian quy định (180 giây) | Điểm liệt |  |  |
| VII | G. KIỂM TRA SAU CHUYỂN BAY (Thời lượng 180 giây) |  |  |  |
| 7.1 | Không thực hiện đầy đủ kiểm tra 360 độ ngoại quan thiết bị sau chuyến bay theo checklist | Điểm liệt |  |  |
| 7.2 | Không ký xác nhận biên bản kết quả sát hạch hoặc tự ý rời khỏi vị trí sát hạch | Điểm liệt |  |  |
| VIII | CÁC LỖI VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG (TRƯỢT TRỰC TIẾP TOÀN BÀI THI) |  |  |  |
| 8.1 | Mất kiểm soát trong quá trình bay do thiết bị hoặc con người dẫn đến mất an toàn bay | Điểm liệt |  |  |
| 8.2 | Thao tác hoặc hành động bỏ sót nguy hiểm buộc Sát hạch viên phải can thiệp để đảm bảo an toàn | Điểm liệt |  |  |
| 8.3 | Để xảy ra va chạm cánh quạt, lật UAV hoặc va chạm mạnh xuống mặt đất | Điểm liệt |  |  |
| 8.4 | Không tuân thủ trật tự, nội quy và quy trình sát hạch; thông tin thí sinh không khớp | Điểm liệt |  |  |
|  | TỔNG ĐIỂM TRỪ/ĐIỂM LIỆT |  | ........ |  |

KẾT THÚC NỘI DUNG SÁT HẠCH THỰC HÀNH.

Thời gian cất cánh BVLOS:............ Thời gian hạ cánh BVLOS:............ Tổng thời gian:............

Tổng điểm trừ:............

Tổng điểm còn lại:............

Nhận xét và kết luận của Sát hạch viên:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kết luận chung cuộc: [ ] ĐẠT    [ ] KHÔNG ĐẠT

Mã số Sát hạch viên: .........................   Chữ ký Sát hạch viên: .........................

Mã số Sát hạch viên: .........................   Chữ ký Sát hạch viên: .........................

Chữ ký Học viên: .........................

HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ QUY ĐỊNH SÁT HẠCH THỰC HÀNH

• Sử dụng bút mực (xanh hoặc đen) để ghi chép; tuyệt đối không sử dụng bút chì, mực đỏ, không tẩy xóa, cạo sửa.

• Sát hạch viên đánh giá với sự hỗ trợ của thiết bị chấm điểm RTK. Trường hợp ghi sai, Sát hạch viên gạch ngang nội dung sai, ghi lại kết quả đúng bên cạnh và ký nháy xác nhận.

• Trình tự sát hạch thực hiện lần lượt từ Mục I đến hết biểu mẫu. Thí sinh phải hoàn thành và đạt các mục chuẩn bị mặt đất mới được phép khởi động động cơ và cất cánh.

• Bài bay thực hành (sa hình số 8): Thí sinh cất cánh tại điểm H, bay tới điểm P4, thực hiện bay treo xoay 4 hướng (mỗi hướng ≥ 5 giây); sau đó bay hết sa hình số 8 nằm ngang (vòng trái ngược chiều kim đồng hồ quanh P4 -> P1 -> P2 -> P3 -> P4, vòng phải cùng chiều kim đồng hồ quanh P4 -> P5 -> P6 -> P7 -> P4), rồi quay lại hovering ổn định tại P4. Trong quá trình bay, Sát hạch viên ra lệnh hạ cánh khẩn cấp tại vị trí E1 (hoặc E2); thí sinh thực hiện hạ cánh khẩn cấp tại E1/E2, sau đó cất cánh trở lại và bay về hạ cánh chính xác tại bãi đáp H. Các bài bay này thực hiện ở chế độ bay GPS Mode.

• Bài bay chế độ cài đặt nhiệm vụ tự động: Thí sinh nhận phổ biến kế hoạch nhiệm vụ, thiết lập các điểm dẫn đường (Waypoint/Pinpoint): vị trí, độ cao, tốc độ bay; thiết lập thông số bay vùng thực hiện nhiệm vụ (độ cao nhiệm vụ, GSD, hướng bay); thiết lập điểm quay về (RTH); thiết lập vùng địa lý hạn chế (Geo-fence); thiết lập tỷ lệ chồng biên (Side Overlap); kiểm tra chất lượng kết nối và hoàn thành tải đường bay lên phương tiện.

• Bài bay trong điều kiện thiếu sáng (bay đêm): Thí sinh thao tác bật đèn nhận biết đầu – đuôi (Navigation Lights), điều khiển phương tiện cất cánh và đưa phương tiện đến vị trí lơ lửng ổn định tại điểm H. Thí sinh thực hiện xoay Yaw 360° quanh trục đứng; dừng theo hiệu lệnh của Sát hạch viên tại thời điểm bất kỳ, nhận dạng đèn hiệu và trả lời đúng hướng mũi phương tiện theo góc phương vị. Bật đèn hiệu bay đêm (Night Beacon/Strobe Light) kiểm tra hoạt động, duy trì lơ lửng ổn định, và thực hiện hạ cánh an toàn về bãi H.

• Tiêu chuẩn đánh giá động tác bay (áp dụng theo Tiêu chuẩn sát hạch bay đa rô-to): Yêu cầu chung cho mọi động tác là không có hành vi hoặc trạng thái nguy hiểm, thao tác mềm mại, các bộ phận của tàu bay hoạt động bình thường. Thí sinh được thực hiện tối đa 02 lần đối với mỗi nội dung động tác bay.

• Quy tắc Vấn đáp: Thí sinh trả lời ngắn gọn, chính xác, dứt khoát ngay sau khi Sát hạch viên nêu tình huống.

• Quy tắc Thao tác: Thí sinh tự thực hiện độc lập theo khẩu lệnh. Sát hạch viên chỉ quan sát, đánh giá, tuyệt đối không can thiệp, không thao tác thay thí sinh (trừ tình huống khẩn cấp cứu nguy).

• Quy định về sự cố rơi vỡ: Đối với các tình huống khẩn cấp đe dọa rơi vỡ thiết bị (lỗi động cơ, gãy càng đáp...), chỉ áp dụng hình thức vấn đáp hoặc thao tác mô phỏng trên bộ điều khiển/màn hình, nghiêm cấm thực hành làm rơi thiết bị thực tế.

• Ghi nhận điểm số: Nếu thí sinh không thực hiện đúng, không dứt khoát, mất an toàn nội dung yêu cầu hoặc trả lời không chính xác, trừ số điểm của hạng mục đó.

• Quy định Đạt / Không Đạt: Kết luận chung cuộc “Đạt” khi thí sinh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Tổng điểm đạt từ 80/100 điểm trở lên và không bị ĐIỂM LIỆT ở bất kỳ mục nào. Kết luận chung cuộc “Không đạt” khi thí sinh có tổng điểm dưới 80, hoặc vi phạm 01 lỗi ĐIỂM LIỆT. Bắt buộc ghi rõ lý do thi trượt tại phần 'Nhận xét'.

• Bảo đảm an toàn (Quyền hạn): Sát hạch viên có quyền hoãn, báo cáo hội đồng sát hạch, hội đồng sát hạch tiếp nhận xem xét ngay lập tức nếu nhận định điều kiện không bảo đảm an toàn.

• Hoàn thiện hồ sơ: Sát hạch viên và Giám sát viên phải hoàn thiện việc đánh dấu kết luận, ghi mã số, ngày tháng, ký và ghi rõ họ tên ngay tại thực địa sau khi kết thúc ca sát hạch của thí sinh. Nghiêm cấm ký khống hoặc ký chờ.